# 临环验字[2017]011号

# 关于岳阳洞庭传奇食品有限公司年产1.5万吨风味鱼制品建设项目环境保护竣工验收的批复

岳阳洞庭传奇食品有限公司：

根据你单位的申请及提交的《岳阳洞庭传奇食品有限公司年产1.5万吨风味鱼制品建设项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料，我局于2017年6月8日主持召开了该项目竣工环境保护验收会，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于临湘市乘风乡横河堤养殖场粮站。项目占地面积约10778m2，总建筑面积9516.19m2，该项目属于补办环评手续。其主要建设内容包括主体工程（冷冻、解冻加工车间、卤制车间、2t/h锅炉房等）、公用工程（办公区、接待区、食堂宿舍）、环保工程等。主要产品为卤制鱼和油炸鱼，主要生产工艺为剖洗、腌制、预煮、晾干、烘干、分解、卤制（或油炸）、拌料、灌装、杀菌、入库。

二、环境保护执行情况

该工程根据国家有关规定的要求，2015年8月，常德市双赢环境咨询服务有限公司完成了年产1.5万吨风味鱼制品建设项目环境影响报告表的编写。2015年9月7日，临湘市环境保护局对岳阳洞庭传奇食品有限公司年产1.5万吨风味鱼制品建设项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“临环审批[2015]42号”。2016年9月25日，岳阳洞庭传奇食品有限公司提交了年产1.5万吨风味鱼制品建设项目竣工环境保护验收的申请报告。2016年11月，岳阳洞庭传奇食品有限公司委托岳阳市衡润检测有限公司对年产1.5万吨风味鱼制品建设项目进行竣工环保验收监测。该项目于2016年已纳入临湘市人民政府加强违规建设项目清理整治的范围内。

三、验收监测结果

1、项目废气主要为锅炉废气，卤制废气，油炸废气，烘干废气，食堂油烟废气以及污水处理站废气。其中锅炉废气、卤制废气，油炸废气，食堂油烟废气为有组织排放，污水处理站污泥废气为无组织排放。烟尘、SO2、NOX均符合《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271－2014）表2中燃煤锅炉标准限值。

2、项目产生的废水主要是鱼制品生产废水，设备、地面冲洗废水，锅炉麻石水膜除尘水以及员工生活废水。废水总排口废水pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、动植物油日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的一级标准限值。

3、项目噪声主要为烘干机、油炸机和拌料机等机械设备产生的噪声，昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，西侧居民敏感点环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类声环境功能区标准。

4、项目固体废物主要为解剖固废、不合格品、废卤渣、油炸工序废渣、废油、废包装材料、污水处理系统污泥、锅炉灰渣、员工生活垃圾。固废处置符合环保要求。

- 四、验收结论

岳阳洞庭传奇食品有限公司年产1.5万吨风味鱼制品建设项目环保手续齐全，环评提出的污染防治措施基本得到落实，主要污染物达标排放，符合环保设施竣工验收条件。

- 其它

- 项目验收投入生产时应加强内部管理，严格落实污染防治措施，做到稳定达标排放。

临湘市环境保护局

2017年8月7日