[image: image2.png]


[image: image8.png]



	报告编号：JK2211438


检测报告


项目名称：临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测
委托单位：湖南临湘工业园区管理委员会
湖南精科检测有限公司

二Ｏ二二年十二月六日
	检测报告说明

1.本检测报告无湖南精科检测有限公司[image: image1.jpg]


章、授权签字人签发、检测专用章、骑缝章无效。

2.本检测报告不得涂改、增删。

3.本检测报告只对采样样品检测结果负责。

4.本检测报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。

6.对本检测报告有疑议，请在收到检测报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

	


	地址：长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605
邮编：410000

电话：0731-86953766

传真：0731-86953766


1项目信息

项目信息见表1。

表1  项目信息一览表

	项目地址
	临湘

	检测类别
	委托检测

	采样日期
	2022.11.21~2022.11.25

	检测日期
	2022.11.21-2022.12.5

	备注
	检测结果的不确定度：未评定；

偏离标准方法情况：无；

非标方法使用情况：无；

分包情况：无；
5.检测结果小于检测方法检出限用“检出限+L”表示。


2检测内容

检测内容见表2。

表2  检测内容一览表

	类别
	采样点位
	检测项目
	数量
	检测频次

	环境

空气
	G1儒溪中学
	日均值：

二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10

一次值：

总挥发性有机物(8小时均值)、非甲烷总烃、

氨、硫化氢、氯化氢、氯气、

苯、二甲苯

同时记录：

 气压、气温、风向、风速
	55
	日均值、

一次值：

1次/天，
检测1天

	
	G2杨桥村
	
	
	

	
	G3新港村
	
	
	

	
	G4安置区
	
	
	

	
	G5旗杆小区
	
	
	

	有组织废气
	A1比德废气排放口
	挥发性有机物
	16
	3次/天，
检测1天

	地表水
	S1排污口下游500米
	pH值、水温、高锰酸盐指数、溶解氧、

化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铜、锌、悬浮物、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、镍、锡、钴、银、苯、甲苯、苯胺、滴滴涕、阴离子表面活性剂
	96
	1次/天，
检测1天

	
	S2洋溪湖
	
	
	

	
	S3冶湖
	
	
	

	地下水
	U1鸭兰村
	pH值、水温、耗氧量、总硬度、氨氮、

阴离子表面活性剂、铅、镉、汞、砷、

六价铬、铜、锌、硝酸盐（以N计）、

亚硝酸盐氮、氰化物、氯化物、氟化物、

硫酸盐、溶解性总固体、细菌总数、

总大肠菌群、六六六、滴滴涕
	96
	1次/天，
检测1天

	
	U2泾港村五组居民水井
	
	
	

	
	U3洋溪湖渔场居民水井
	
	
	

	
	U4杨桥村居民水井
	
	
	

	废水
	污水厂废水排口
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	5
	1次/天，
检测1天

	噪声
	儒溪中学
	环境噪声
	10
	2次/天，

昼、夜  检测，

检测1天

	
	杨桥村
	
	
	

	
	新港村
	
	
	

	
	安置区
	
	
	

	
	旗杆小区
	
	
	

	
	振湘厂界四周
	厂界环境噪声
	40
	2次/天，

昼、夜  检测，

检测1天

	
	环宇厂界四周
	
	
	

	
	福尔程厂界四周
	
	
	

	
	比德厂界四周
	
	
	

	
	驰兴厂界四周
	
	
	

	备注
	采样点位、检测项目及频次由委托单位指定；

2.检测期间气象参数详见附件1。


3检测方法及使用仪器

检测方法及使用仪器见表3。

表3  检测方法及使用仪器一览表

	类别
	检测项目
	检测方法
	仪器名称及编号
	检出限

	环境空气

环境空气
	可吸入颗粒物PM10
	环境空气PM10和PM2.5的测定 

重量法第1号修改单 

(HJ 618-2011/XG1-2018)
	AS 220.R1电子

天平，JKFX-065
	0.010mg/m3

	
	二氧化硫
	环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法第1号修改单 (HJ 482-2009/XG1-2018)
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	日均值：0.004mg/m3

	
	二氧化氮
	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 第1号修改单

（ HJ 479-2009  /XG1-2018）
	722可见分光光度计，JKFX-080
	日均值：0.003mg/m3

	
	总挥发性有机物
	室内空气质量标准（附录C 热解析/  毛细管气相色谱法）

(GB/T 18883-2002)
	G5气相色谱仪，JKFX-006
	/

	
	非甲烷

总烃
	环境空气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017)
	GC9790Ⅱ气相

色谱仪，JKFX-072
	0.07mg/m³

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009）
	UV-5100紫外可见

分光光度计，JKFX-087
	0.01mg/m3

	
	硫化氢
	空气和废气监测分析方法（第三篇   第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法）（第四版-增补版）国家环境保护总局（2007年）
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.001mg/m3

	
	氯化氢
	空气和废气监测分析方法（第三篇  第一章  十三（一）硫氰酸汞分光光度法）（第四版-增补版）国家环境保护总局（2007年）
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.05mg/m3

	
	苯、二甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附_二硫化碳解吸-气相色谱法

(HJ 584-2010)
	Trace1300气相色谱仪，JKFX-078
	0.0015mg/m³

	
	氯气
	《空气和废气监测分析方法》（第三篇  第一章 十二  甲基橙分光光度法）（第四版-增补版）国家环境保护总局（2007年）
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.03mg/m3

	有组织

废气
	挥发性

有机物
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

（HJ 734-2014）
	TRACE 1300+ISQ 7000气相色谱-质谱联用仪，JKFX-002
	/

	水质
水质
水质

	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 

（HJ 1147-2020）
	SX836 pH/mV/电导率/溶解氧测量仪，JKCY-119
	/

	
	水温
	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB 13195-1991）
	0-100℃水银

温度计
	/

	
	高锰酸盐

指数
	水质 高锰酸盐指数的测定

（GB 11892-1989）
	50ml滴定管
	0.5mg/L

	
	溶解氧
	水质 溶解氧的测定 电化学探头法

（HJ 506-2009） 
	SX836 pH/mV/电导率/溶解氧测量仪，JKCY-119
	/

	
	化学

需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017)
	KHCOD消解器，JKFX-FZ-014
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	水质 五日生化需氧量的测定  稀释与接种法 (HJ505-2009) 
	LRH-150F生化

培养箱，JKFX-023
	0.5mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)
	722可见分光光度计，JKFX-080
	0.025mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-1989)
	722可见分光光度计，JKFX-080
	0.01mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ 636-2012)
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.05mg/L

	
	氟化物
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016）
	ICS-600离子色谱仪，JKFX-001
	0.006mg/L

	
	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB 7467-1987)
	722可见分光光度计，JKFX-080
	0.004mg/L

	
	镉、铅
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 700-2014）
	ICPA RQ 电感耦合等离子体质谱仪，JKFX-086
	镉：0.05μg/L

铅：0.09μg/L

	
	铜
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 700-2014）
	ICPA RQ 电感耦合等离子体质谱仪，JKFX-086
	0.08μg/L

	
	锌
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

(HJ 776-2015)
	ICAP 7200 HS DUO电感耦合等离子体发射光谱仪，JKFX-068
	0.009mg/L

	
	汞
	水质 砷、汞、硒、锑、铋的测定 原子荧光法（HJ 694-2014）
	AFS-8220原子  荧光光度计，JKFX-081
	0.00004mg/L

	
	砷
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 700-2014）
	ICPA RQ 电感耦合等离子体质谱仪，JKFX-086
	0.12μg/L

	
	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-巴比妥酸光度法）

(HJ 484-2009)
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.001mg/L

	
	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）(HJ 970-2018)
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.01mg/L

	
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (HJ 503-2009)
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.0003mg/L

	
	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光

光度法 （HJ 1226-2021）   
	722可见分光

光度计，JKFX-080
	0.01mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法

(GB 11901-1989)
	AS 220.R1电子      天平，JKFX-065
	4mg/L

	
	粪大肠

菌群
	水质 粪大肠的测定 多管发酵法(HJ347.2-2018)
	DH124D精密        培养箱JKFX-70
	20MPN/L

	
	镍
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 700-2014）
	ICPA RQ 电感耦合等离子体质谱仪，JKFX-086
	0.06μg/L

	
	锡
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 700-2014）
	ICPA RQ 电感耦合等离子体质谱仪，JKFX-086
	0.08μg/L

	
	钴
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 700-2014）
	ICPA RQ 电感耦合等离子体质谱仪，JKFX-086
	0.03μg/L

	
	银
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 700-2014）
	ICPA RQ 电感耦合等离子体质谱仪，JKFX-086
	0.04μg/L

	
	苯胺
	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.1 气相色谱法）

(GB/T 5750.8-2006)
	Trace1300气相

色谱仪，JKFX-078
	0.02mg/L

	
	滴滴涕
	生活饮用水标准检验方法 农药指标（1.2毛细管柱气相色谱法）

（GB/T 5750.9-2006）
	Trace1300气相色谱仪，JKFX-078
	0.02μg/L                           

	
	苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）
	TRACE 1300+ISQ 7000气相色谱-质谱联用仪，JKFX-002
	0.0014mg/L

	
	甲苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）
	TRACE 1300+ISQ 7000气相色谱-质谱联用仪，JKFX-002
	0.0014mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB 7494-1987）
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.05mg/L

	
	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（酸性高锰酸钾滴定法）

（GB/T 5750.7-2006）
	50ml滴定管
	0.05mg/L

	
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 

滴定法 (GB 7477-1987)                                                                                                               
	50ml滴定管
	5mg/L

	
	溶解性

总固体
	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法

 （DZ/T 0064.9-2021）
	AS 220.R1电子   天平，JKFX-065
	4mg/L

	
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 (GB 7493-1987)                                                                                                
	UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-087
	0.003mg/L

	
	氯化物
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法(HJ84-2016)
	ICS-600离子

色谱仪，JKFX-001
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法(HJ84-2016)                                                                                
	ICS-600离子

色谱仪，JKFX-001
	0.004mg/L

	
	硫酸盐
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法(HJ84-2016)                                                                                
	ICS-600离子

色谱仪，JKFX-001
	0.018mg/L

	
	总大肠

菌群
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（ 多管发酵法）

GB/T 5750.12-2006（2.1）
	DH124D精密

培养箱JKFX-070
	2 MPN/

100mL

	
	细菌总数
	水质 细菌总数的测定 平皿计数法

(HJ 1000-2018)
	DH124D精密

培养箱JKFX-070
	1CFU/mL

	
	六六六
	生活饮用水标准检验方法 农药指标（2.2  毛细管柱气相色谱法）

（GB/T 5750.9-2006）
	Trace1300气相色谱仪，JKFX-078
	0.01μg/L                           

	噪声
	环境噪声
	声环境质量标准

(GB 3096-2008)
	AWA5688多功能声级计JKCY-018
	/

	
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准

（GB 12348-2008）
	AWA5688多功能声级计JKCY-018
	/


4检测结果

4.1 临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测环境空气检测结果见表4-1；
4.2 临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测有组织废气检测结果见表4-2；
4.3 临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测地表水检测结果见表4-3；
4.4 临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测地下水检测结果见表4-4；
4.5 临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测废水检测结果见表4-5；
4.6 临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测环境噪声检测结果见表4-6；

4.7 临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测厂界环境噪声检测结果见表4-7。

表4-1  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测环境空气检测结果
	采样点位
	采样日期
	检测结果（mg/m3）

	
	
	总挥发性有机物
	非甲烷

总烃
	氨
	硫化氢
	氯化氢
	苯
	二甲苯
	氯气
	二氧化硫
	二氧化氮
	可吸入颗粒物PM10

	G1儒溪中学
	2022.11.21
	0.00209
	1.00 
	0.05
	0.003
	0.05L
	0.0681
	0.0961
	0.03L
	0.021
	0.028
	0.070 

	G2杨桥村
	2022.11.21
	0.00489
	0.87
	0.07
	0.004
	0.05L
	0.0487
	0.108 
	0.03L
	0.025
	0.025
	0.062

	G3新港村
	2022.11.22
	0.00515
	0.97
	0.10 
	0.002
	0.05L
	0.0485
	0.0974
	0.03L
	0.029
	0.034
	0.064

	G4安置区
	2022.11.22
	0.00188
	0.96
	0.12
	0.005
	0.05L
	0.0524
	0.105 
	0.03L
	0.023
	0.031
	0.072

	G5旗杆小区
	2022.11.23
	0.00249
	0.94
	0.14
	0.003
	0.05L
	0.0434
	0.0853
	0.03L
	0.026
	0.023
	0.071

	标准限值
	0.6
	2.0
	0.2
	0.01
	0.05
	0.11
	0.2
	0.1
	0.15
	0.08
	0.15

	注：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10标准参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的标准限值，非甲烷总烃标准参考《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值，其他标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1标准限值。


本页以下空白

表4-2  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测有组织废气检测结果
	采样点位
	采样日期
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	

	A1比德废气排放口
	2022.11.24
	标干风量（m3/h）
	9032
	9017
	8994
	/

	
	
	烟温（℃）
	31
	32
	33
	/

	
	
	流速（m/s）
	1.89
	1.89
	1.90
	/

	
	
	烟道截面积（m2）
	1.5393
	/

	
	
	挥发性有机物
	实测浓度（mg/m3）
	5.66 
	6.47
	5.36 
	40

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0511 
	0.0583 
	0.0482 
	3.4

	注：1.排气筒高度：20m;

2.标准参考《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中的排放限值。


本页以下空白

表4-3  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测地表水检测结果

	采样点位
	采样日期
	样品状态
	检测结果（mg/L，水温：℃，pH值：无量纲）

	
	
	
	pH值
	水温
	高锰酸盐指数
	溶解氧
	化学  需氧量
	五日    生化       需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	氟化物
	砷
	汞

	S1排污口     下游500米
	2022.11.22
	无色无味较清
	6.77
	12.1
	1.9
	8.94
	13
	2.7 
	0.238 
	0.08
	1.24
	0.173
	0.00275 
	0.00004L

	S2洋溪湖
	2022.11.22
	无色无味较清
	6.63
	12.3
	3.1
	8.85
	18
	3.7 
	0.389 
	0.02
	1.33
	0.208
	0.00099 
	0.00004L

	S3冶湖
	2022.11.22
	无色无味较清
	6.71
	11.8
	4.2
	9.15
	15
	3.1 
	0.317 
	0.03
	1.08
	0.335
	0.00270 
	0.00004L

	标准限值
	6~9
	/
	≤6
	≥5
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2

(湖、库0.05)
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.0001

	注：标准参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，按《地表水环境质量评价办法》(环办[2011]22号），水温、总氮不作为水质评价指标。


（续）表4-3  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测地表水检测结果

	采样点位
	采样日期
	样品状态
	检测结果（mg/L，粪大肠菌群：MPN/L）

	
	
	
	镉
	六价铬
	铅
	铜
	锌
	悬浮物
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	硫化物
	粪大肠菌群
	镍

	S1排污口     下游500米
	2022.11.22
	无色无味较清
	0.00005L
	0.004L
	0.00075 
	0.00302 
	0.016 
	6
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.01L
	840
	0.00110 

	S2洋溪湖
	2022.11.22
	无色无味较清
	0.00005L
	0.004L
	0.00067 
	0.00254 
	0.009L
	8
	0.001L
	0.0003L
	0.02
	0.01L
	1.1×103
	0.00110 

	S3冶湖
	2022.11.22
	无色无味较清
	0.00010 
	0.004L
	0.00064
	0.00268
	0.010 
	7
	0.001L
	0.0003L
	0.01
	0.01L
	950
	0.00107

	标准限值
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.0
	/
	≤0.2
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.2
	≤10000
	0.02

	注：标准参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，按《地表水环境质量评价办法》(环办[2011]22号），粪大肠菌群不作为水质评价指标。


（续）表4-3  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测地表水检测结果

	采样点位
	采样日期
	样品状态
	检测结果（mg/L）

	
	
	
	锡
	钴
	银
	苯
	甲苯
	苯胺
	滴滴涕
	阴离子表面活性剂

	S1排污口     下游500米
	2022.11.22
	无色无味较清
	0.00155 
	0.00012 
	0.00012 
	0.0014L
	0.0014L
	0.02L
	0.00002L
	0.05L

	S2洋溪湖
	2022.11.22
	无色无味较清
	0.00074 
	0.00009 
	0.00004L
	0.0014L
	0.0014L
	0.02L
	0.00002L
	0.05L

	S3冶湖
	2022.11.22
	无色无味较清
	0.00088
	0.00009
	0.00004L
	0.0014L
	0.0014L
	0.02L
	0.00002L
	0.05L

	标准限值
	/
	1.0
	/
	0.01
	0.7
	0.1
	0.001
	≤0.2

	注：标准参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。


本页以下空白
表4-4  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测地下水检测结果

	采样点位
	采样        日期
	样品 状态
	检测结果（mg/L，pH值：无量纲）

	
	
	
	pH值
	耗氧量
	总硬度
	氨氮
	阴离子表面         活性剂
	铅
	镉
	汞
	砷
	六价铬
	铜
	锌

	U1鸭兰村
	2022.11.22
	无色无味清
	6.71
	0.45
	51
	0.063 
	0.05L
	0.00038 
	0.00010 
	0.00004L
	0.00027 
	0.004L
	0.00145 
	0.012 

	U2泾港村五组居民水井
	2022.11.22
	无色无味清
	6.65
	0.57
	66
	0.025L
	0.05L
	0.00039 
	0.00012 
	0.00004L
	0.00018 
	0.004L
	0.00077 
	0.025 

	U3洋溪湖渔场居民水井
	2022.11.22
	无色无味清
	6.69
	0.65
	59
	0.041 
	0.05L
	0.00029 
	0.00005 
	0.00004L
	0.00054 
	0.004L
	0.00083 
	0.009L

	U4杨桥村居民水井
	2022.11.22
	无色无味清
	6.77
	0.49
	76
	0.025L
	0.05L
	0.00033
	0.00009 
	0.00004L
	0.00048
	0.004L
	0.00124
	0.020 

	标准限值
	6.5~8.5
	≤3.0
	≤450
	≤0.50
	≤0.3
	≤0.01
	≤0.005
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.00
	≤1.00

	注：标准参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值。


本页以下空白

（续）表4-4  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测地下水检测结果

	采样点位
	采样        日期
	样品      状态
	检测结果（mg/L，细菌总数：CFU/mL，总大肠菌群：MPN/100mL，水温：℃）

	
	
	
	硝酸盐(以N计)
	亚硝酸盐氮
	氰化物
	氯化物
	氟化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	细菌  总数
	总大肠菌群
	六六六
	滴滴涕
	水温

	U1鸭兰村
	2022.11.22
	无色无味清
	1.84 
	0.003L
	0.001L
	2.79
	0.201
	3.93
	76
	35
	2L
	0.00001L
	0.00002L
	13.4

	U2泾港村五组居民水井
	2022.11.22
	无色无味清
	1.76 
	0.003L
	0.001L
	1.97
	0.123
	3.61
	82
	32
	2L
	0.00001L
	0.00002L
	13.2

	U3洋溪湖渔场居民水井
	2022.11.22
	无色无味清
	1.82 
	0.003L
	0.001L
	1.88
	0.159
	4.63
	85
	38
	2L
	0.00001L
	0.00002L
	13.3

	U4杨桥村居民水井
	2022.11.22
	无色无味清
	1.84 
	0.003L
	0.001L
	1.98
	0.132
	3.55
	91
	40
	2L
	0.00001L
	0.00002L
	13.1

	标准限值
	≤20.0
	≤1.00
	≤0.05
	≤250
	≤1.0
	≤250
	≤1000
	≤100
	≤3.0
	≤5.00
	≤1.00
	/

	注：标准参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值。


表4-5  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测废水检测结果

	采样点位
	采样日期
	样品状态
	检测结果（mg/L，pH值：无量纲）

	
	
	
	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	污水厂废水排口
	2022.11.24
	无色无味较清
	6.63
	26
	2.54 
	0.12
	4.19

	标准限值
	6~9
	50
	5
	0.5
	15

	注：标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。


本页以下空白
表4-6  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测环境噪声检测结果

	检测点位
	检测日期
	检测结果Leq[dB(A)]

	
	
	昼间
	夜间

	儒溪中学
	2022.11.22
	52.8 
	45.0 

	杨桥村
	2022.11.22
	56.1
	45.9

	新港村
	2022.11.22
	55.0 
	44.0 

	安置区
	2022.11.22
	53.3
	45.6

	旗杆小区
	2022.11.22
	53.8 
	44.9

	标准限值
	60
	50

	注：标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。


表4-7  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测厂界环境噪声检测结果

	检测点位
	检测日期
	检测结果Leq[dB(A)]

	
	
	昼间
	夜间

	振湘厂界东
	2022.11.23
	53.0 
	45.5

	振湘厂界南
	2022.11.23
	53.7
	45.5

	振湘厂界西
	2022.11.23
	52.2
	43.4

	振湘厂界北
	2022.11.23
	52.3
	44.3

	环宇厂界东
	2022.11.23
	53.6
	45.1

	环宇厂界南
	2022.11.23
	55.6
	46.5

	环宇厂界西
	2022.11.23
	52.7
	43.8

	环宇厂界北
	2022.11.23
	52.4
	45.0 

	福尔程厂界东
	2022.11.24
	54.5
	44.9 

	福尔程厂界南
	2022.11.24
	53.1
	42.9 

	福尔程厂界西
	2022.11.24
	52.4
	43.0 

	福尔程厂界北
	2022.11.24
	53.6
	43.4 

	比德厂界东
	2022.11.24
	54.2
	42.9 

	比德厂界南
	2022.11.24
	54.7
	41.6 

	比德厂界西
	2022.11.24
	52.3
	43.5 

	比德厂界北
	2022.11.24
	55.3
	41.9 

	驰兴厂界东
	2022.11.25
	51.6
	42.3 

	驰兴厂界南
	2022.11.25
	52.8
	43.1 

	驰兴厂界西
	2022.11.25
	52.7
	43.1 

	驰兴厂界北
	2022.11.25
	53.7
	41.9 

	标准限值
	65
	55

	注：标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。


***检测报告结束***

	编    制：
	审    核：
	签    发：王锁成

	
	
	（授权签字人）

	
	
	签发日期：    年   月   日


附件1 检测期间气象参数

	采样点位
	采样日期
	温度（℃）
	气压（kPa）
	风向
	风速(m/s)

	G1儒溪中学
	2022.11.21
	18.2
	101.4
	北
	1.5

	G2杨桥村
	2022.11.21
	17.9
	101.3
	北
	1.4

	G3新港村
	2022.11.22
	14.7
	101.5
	北
	1.7

	G4安置区
	2022.11.22
	14.5
	101.4
	北
	1.6

	G5旗杆小区
	2022.11.23
	16.3
	101.4
	北
	1.1


本页以下空白

附件 

检测内容
检测内容见表1-1。

表1-1  检测内容一览表

	类别
	采样点位
	检测项目
	检测频次

	环境

空气
	G1儒溪中学
	硫酸雾
	1次/天，

检测1天

	
	G2杨桥村
	
	

	
	G3新港村
	
	

	
	G4安置区
	
	

	
	G5旗杆小区
	
	


检测方法及使用仪器

检测方法及使用仪器见表2-1。
表2-1 检测方法及使用仪器一览表

	类别
	检测项目
	分析方法
	仪器名称及编号
	检出限

	环境

空气
	硫酸雾
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 

离子色谱法（HJ 544-2016）
	ICS-600离子色谱仪，JKFX-001
	0.005mg/m3


检测结果

临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测环境空气检测结果见表3-1。

表3-1  临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测环境空气检测结果

	采样点位
	采样日期
	检测结果（mg/L）

	
	
	硫酸雾

	G1儒溪中学
	2022.11.21
	0.078

	G2杨桥村
	2022.11.21
	0.077

	G3新港村
	2022.11.22
	0.085

	G4安置区
	2022.11.22
	0.091

	G5旗杆小区
	2022.11.23
	0.095

	注：因环境空气无硫酸雾分析方法，本次检测使用废气分析方法，数据仅供参考。



[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]