岳临环评[2023]7号

关于年产3万m3竹胶板及废弃竹木屑综合利用项目环境影响报告表的批复

临湘市创兴生物科技有限公司:

你公司《申请报告》及相关附件、岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《临湘市创兴生物科技有限公司年产3万m3竹胶板及废弃竹木屑综合利用项目环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估[2023]3号）收悉,经研究，批复如下:

- 一、你公司拟在现有厂区内扩建年产3万m3竹胶板及废弃竹木屑综合利用项目（位于临湘市羊楼司镇尖山街10号），该项目总投资1000万元，其中环保投资100.5万元，年产竹胶板3万立方米，并综合利用废弃竹木屑生产成型生物质颗粒9600吨/年。项目总建筑面积12850m2，其中竹胶板生产区8700m2（均依托现有厂房空置区），生物质颗粒生产区3750m2。主要建设内容为：成型生物质颗粒生产线（封闭式钢结构厂房一座，内设竹木屑堆场、破碎区、烘干区、粉碎区、造粒区及成型生物质颗粒冷却仓）、竹胶板生产线（开料及粗刨机增设在2#厂房内，蒸煮窑、烘干窑、过胶机及压机增设在4#厂房内，精刨机增设在5#厂房内，砂光机增设在12#厂房内，竹条养生间增设于10#厂房内，原竹木堆场增设于1#厂房内、竹胶板成品车间增设在11#）、成型生物质热风炉1台，及配套环保、储运设施（设备）等，供水、供电依托现有，其中竹胶板供热依托现有6t/h生物质锅炉（2台，一备一用），锅炉废气除尘设备依托现有，排气筒进行改建。主要生产工艺： 成型生物质颗粒生产线为破碎—烘干—制粒—包装；竹胶板生产线为竹片制备—蒸煮、烘干—精刨— 施胶—热压拼合—砂光。主要原辅材料为原竹木、水性大豆生物基无醛胶黏剂、竹木屑、成型生物质颗粒等。主要产品为竹胶板、成型生物质颗粒。根据项目环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

- 1、严格原料准入。竹木屑利用公司及周边企业竹木制品加工剩余物，不得含有废旧家具板材、阻燃剂、漆皮、胶黏剂等有害物质。

- 2、清洁生产。项目应采用先进的工艺、设备，使用低VOC含量的水性大豆生物基无醛胶黏剂，且VOC质量比应小于10%。

3、大气污染防治工作。生物质锅炉应配套高效废气处理设施，烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求后，通过35m高排气筒（DA003）排放；成型生物质颗粒生产线竹木屑破碎、粉碎、制粒废气，竹胶板生产线精刨废气，砂光废气分别经收集管道+旋风除尘器+布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求后，分别经15m高排气筒DA001、DA004、DA005排放；成型生物质颗粒烘干废气（含热风炉废气）经低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器处理，满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）限值要求后，经15m高排气筒DA006排放。竹胶板生产线施胶、热压产生的有机废气通过车间通风系统排出,蒸煮、烘干工序产生的极少量的有机废气通过与各蒸煮窑、烘干窑排气孔相连的管道引至厂房外;建设封闭式竹木屑原料车间及输送廊道，加强厂房通风，确保厂界无组织排放挥发性有机物、颗粒物分别达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，厂区内监控点挥发性有机物达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1标准限值要求。

4、废水污染防治工作。按“雨污分流”原则，建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（ GB8978- 1996） 三级标准及《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后再进入羊楼司镇污水处理厂，蒸煮废水收集后综合利用，不外排。

5、噪声污染防治。选用低噪声设备；各生产设备均布置在封闭厂房内；在厂区西侧及北侧完善实体围墙，采取隔声、减震、消声、优化布局等措施，确保厂界噪声达标。

- 6、固体废物防治。建设规范的固体废物暂存场所和管理台帐，灰渣、除尘渣、废包装、边角料、竹糠、竹屑、木粉尘等一般工业固体废物分类收集、综合利用或合理处置;含油废物暂存于危废间，交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门日产日清。

7、环境管理。设立环保机构，建立环境管理制度，落实排污许可和监测要求，制订应急预案，规范排污口建设，加强日常监管，严格操作规程和功能分区，切实解决目前存在的环境问题，做好非正常工况下的各项污染防治措施，确保环保设施正常运行，污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

  - 8、污染物总量控制指标。SO2≤2.2t/a、NOx≤2.7t/a、VOCs≤0.082t/a，其中，主要污染物SO2、NOx总量指标从交易平台上购买;VOCs排放替代来源于临湘市已有企业的工程或结构减排。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2023年8月22日