编制单位、编制人员环评信用平台资质证明

诚信承诺书

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	45

附表	46

附件：

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  项目入园协议

附件4  项目原料（涂料）安全技术说明书

附件5  监测报告及质保单

附件6  企业迁建前原项目环评批复

附件7  危废委托处置协议及处置单位相关资质材料

附件8  项目备案证明

附件9  湖南省环境保护厅关于临湘工业园回顾性环境影响报告书的审查意见

附件10  项目专家审查意见及签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目环境保护目标图

附图3  项目监测布点图

附图4  厂区总平面布置图（1F、4-5F）

附图5  临湘三湾工业园土地利用规划图

附图6  项目拟建地现状图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南驰冠钓具有限公司年产460万支浮漂异地扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-430682-04-05-639908 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈总 | 联系方式 | 18573040565 |
| 建设地点 | 临湘市三湾工业园标准化厂房二期5栋1F、4F、5F |  |  |
| 地理坐标 | 29°26′12.245″N，113°25′54.087″E |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2449 其他体育用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业-40体育用品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临湘高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 临高备案[2023]30号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3668 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 《临湘市城市总体规划（2016-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《临湘工业园回顾性环境影响报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审查文件及文号：《湖南省环境保护厅关于临湘工业园回顾性环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2017]30号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与《临湘市城市总体规划（2016-2030）》相符合分析 表1.1-1 本项目与临湘市城市总体规划（2016-2030）相符性分析 临湘市城市总体规划内容; 项目具体情况; 是否相符. 4.2产业发展方向与措施：从资源环境和区域统筹的角度出发，根据现有产业优势和环境承载力，基于有重点的适度集中发展思路，调整现有产业未入园的分散格局，以产业集中为原则，统筹布局产业园区。将三湾工业园部分产业转移至临江新区内，整合现有低端产业，发展深加工和精细加工生产，临江新区内未来将发展化工新材料、绿色化工、有色冶炼和港口物流，同时在羊楼司特色农产品商贸区建设楠竹、十三村等多个特色产业园 4.3功能分区：“云湖新城组团：规划用地面积8.6平方公里，规划将三湾工业园二、三类工业用地逐步实施退二进三，逐步推动产业转型，发展高新产业，打造浮标特色小镇；临湘大道南侧建设教体新城，新建体育馆、人民医院、学校等配套公共设施，并利用白云湖及周边山体景观资源优势建设生态休闲居住组团”; 项目位于临湘市三湾工业园，位于临湘市城市总体规划区内，属于长安城区辐射范围，符合临湘市城市总体规划; 符合. （二）与《临湘工业园回顾性环境影响报告书审查意见》《湖南省生态环境厅对临湘工业园（三湾园区）“三线一单”园区准入清单相关问题的复函》符合性分析 表1.1-2 项目与《临湘工业园回顾性环评审查意见（湘环评函[2017]30号）》《湖南省生态环境厅对临湘工业园（三湾园区）“三线一单”园区准入清单相关问题的复函》相符性分析 序号; 临湘工业园回顾性环评审查意见要求; 项目具体情况; 是否相符. 1; 临湘市政府决定停止园区远景开发，以近期开发面积作为该园区总体控制规模；此外，出于对临湘市城区及周围区域的环境质量保护，拟对后续发展方向适时调整，将园区现有化工企业相继停产搬迁至专业的化工园区，逐步退出陶瓷企业，依托区域垂钓文化集约发展浮标产业; 项目租用已建厂房开展项目建设，不新增土地使用；项目产品为渔具浮漂，符合园区依托区域垂钓文化集约发展浮标产业的要求，不属于需要搬迁、退出的产业; 符合. 2; 加强入园企业环境监管，确保生产企业污防设施稳定正常运行，保障达标排放要求；针对园区目前以建陶等气型污染企业为主导的发展现状，地方政府及规划部门现阶段应合理控制园区周边的规划建设，限制周边新批新建环境敏感型的商住等项目，防止园区内外功能相互干扰; 项目符合国家产业政策；所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放；不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重项目; 符合. 3; 结合国家产业政策、湖南省2016版园区主导产业目录和当前环保管理要求，对园区内环保手续不健全、环保措施不到位、落后淘汰产能企业、已停建停产企业进行全面清理，提出限期整改退出要求；加强园区清洁生产管理，指导可存续企业升级污防措施，保障规划期内的可持续发展; 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于国家允许的生产项目，符合国家现行产业政策要求；项目产品为渔具浮漂，符合园区产业定位; 符合. 4; 优化园区产业结构，后续不得再引进三类工业企业建设；现有化工企业应搬迁至专业的化工园区，陶瓷产业逐步退出；在优化园区产业布局、污染防治措施可靠可控、满足区域环境质量要求的前提下，支持污染小的钓具浮标相关特色产业发展。地方环保部门应切实做好后续项目引进建设的环保把关，严格执行环境准入和优化后的产业准入要求，落实环评及“三同时”管理; 根据2020年11月10 日湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》内容——“三湾产业区：优化园区产业布局，在污染防治措施可靠可控，满足区域环境质量要求的前提下，支持污染小的钓具浮标系列的特色产业发展。园区后续不得再引进三类工业企业建设，现有化工企业必须搬迁至专门的化工园区，陶瓷企业逐步退出。对园区内环保手续不健全，环保措施不到位，落后淘汰产能企业、已停建停产企业进行全面清理。其余环境管理要求仍按《湖南省环境保护厅关于临湘工业园区回顾性环境影响报告书的审查意见》执行。”，本项目属于园区支持的污染小的钓具浮标系列特色产业，符合准入要求; 符合. 5; 进一步完善园区相关环保基础设施建设，禁止燃煤企业入园，加快实施现有清洁能源替代工程，限期淘汰现有燃煤锅炉，对现有陶瓷产业进行清洁能源改造，并按园区产业结构调整思路逐步退出，以确保区域空气环境质量得到改善; 本项目不涉及燃料使用，所产生的废气污染物经过治理后均可实现达标排放; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）城市规划、产业政策、选址等相关政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 本项目为浮漂制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目新增、依托设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址符合性分析 根据临湘市土地利用总体规划及中心城区土地利用规划，项目所在地为允许建设区，故符合临湘市土地利用相关规划。 项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区 ，周边地表水为Ⅲ类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。 综上，在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址合理。 （二）《长江经济带发展负面清单（试行），2022年版》符合性分析 表1.1-3 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 清单要求; 项目具体情况; 是否相符. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不涉及港口及过长江通道; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不涉及自然保护区及风景名胜区; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与 供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目无生产废水排放; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于合法工业园区规划范围内，不在长江干流岸线1km范围内; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目为合法工业园区规划范围内开展的项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于落后产能项目; 符合. （三）“三线一单”符合性分析 （1）项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 表1.1-4 本项目湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析 环境总体管控要求 类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 主导产业; 湘环评函[2017]30号：逐步退出陶瓷企业，依托区域垂钓文化集约发展浮标产业 湘政函[2006]79号：医药、纺织、机械制造 六部委公告2018年第4号：建材、化工、有色冶金 湘发改函[2020]111号：新材料和电子信息产业; 项目产品为渔具浮漂，符合“湘环评函[2017]30号”的产业定位; 符合. 空间布局约束; (1.1)三湾产业区：优化园区产业布局，在污染防治措施可靠可控，满足区城环境质量要求的前提下，支持污染小的钓具浮标系列的特色产业发展。园区后续不得再引进三类工业企业建设，现有化工企业必须搬迁至专门的化工园区，陶瓷企业逐步退出。对园区内环保手续不健全，环保措施不到位，落后淘汰产能企业、已停建停产企业进行全面清理。其余环境管理要求仍按《湖南省环境保护厅关于临湘工业园区回顾性环境影响报告书的审查意见》执行; 项目符合国家产业政策；所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放；不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重项目; 符合. 污放染管物控; (2.1)废水：三湾产业区：园区废水经预处理后，全部经市政污水管网送临湘市污水净化中心处理排入长安河，雨水依地势就近排入长安河 (2.2)废气：三湾产业区：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设，排气口高度超过45米的高架源，以及包装印刷、工业涂装、家具制造等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录 (2.3)固废：进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管 (2.4)园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《关于执行污染物特别排放限值 (第一批)的公告》中的要求; ①项目废水经化粪池处理后排入市政管网，再进入临湘市污水净 化中心处置 ②项目固废分类处置，危废定期交由资质单位处置 ③项目不涉及锅炉; 符合. 环境风险管控; (3.1)园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《临湘工业园区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案 (3.3)建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价 (3.4)农用地土壤风险防控：对拟开发为农用地的，应组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。滨江产业区中污染地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。对达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，可申请移出《名录》。严控污染地块环境社会风险，以城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造以及长江经济带化工污染整治过程中的腾退企业用地为重点，结合建设用地治理修复和风险管控名录管理制度，进一步加强腾退土地污染风险管控，严格对企业拆除活动的环境监管 (3.5)加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内化工、医药等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力; 企业租赁标准化厂建设生产，对土壤基本无污染影响；危险废物有专门暂存间并按规定处置；同时制定并及时更新企业风险应急预案，因此，环境风险可控; 符合. 资源开发效率要求; (3.6)建立健全重污染天气预警和应急机制， 提高政府有效应对空气重污染的能力，最大限度降低重污染天气造成的危害，保障环境 安全和公众身体健康。 (3.7)园区应推进有毒有害气体预警预报体 系建设，提高风险防控能力 。 (4.1)能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用；推行生物质成型燃料锅炉，鼓励发展生物天然气。园区2020年的区域综合能耗消费量预测当量值为608900吨标煤，2020年区域单位GDP能耗预测值为0.400吨标煤/万元，消耗增量当量值控制在18600吨标煤。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为710200吨标煤，2025年区域单位GDP能耗预测值为0.326 吨标煤/万元。区域十四五期间能耗消耗增量控制在101300吨标煤。 (4.2)水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。临湘市2020年万元工业增加值用水量控制指标为31立方米1万元，万元国内生产总值用水量104立方米1万元。 (4.3)土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区化工新材料产业、浮标钓具及体育用品制造产业、电子信息产业、医药制造产业、建材业土地投资强度标准分别为220万元/亩、200万元/亩、280万元/亩、260万 元/亩、170万元/亩。; 项目租用已建厂房开展项目建设，不新增土地使用；项目用水来源于市政管网，不属于高耗水落后产能项目；项目不涉及燃料使用，能耗主要为电能; 符合. 据上表可知，项目建设与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020.9）相符合。 （2）“三线一单”符合性分析 表1.1-5 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 管控要求; 相符性. 生态保护 红线; 项目位于临湘市三湾工业园，不在临湘市生态红线范围内; 符合. 资源利用 上线; 项目租用已建厂房开展项目建设，不新增土地使用，有效合理的利用了土地资源；载力影响轻微。用水、用电均依托现有，其新增量在区域可承受范围内，不涉及资源利用上线; 符合. 环境质量 底线; 项目所在区域的声环境、环境空气、地表水环境均能够达到相应的环境质量标准；项目建成后，废水、废气、噪声、固废污染物严格按照环评报告中措施后，可处理达标排放，项目建设基本符合环境质量底线要求; 符合. 生态环境 准入清单; 项目的建设符合《临湘工业园回顾性环境影响报告书的审查意见》的审查意见中的相关要求，不属于负面清单中的企业；符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》的要求；项目生产过程中不含有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中列出的淘汰设备 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年9月），项目不属于禁止和限制入园的项目，不在环境准入负面清单中; 符合. 综上，本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境质量底线要求；满足资源利用上线要求；项目运营期产生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。项目符合“三线一单”要求。 （四）与湖南省“十四五”生态环境保护规划符合性分析 2021年9月30日湖南省人民政府办公厅发布了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》湘政办发[2021]61号，本项目与其符合性分析如下所示。 表1-5-7-1 本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强永久基本农田保护，对土壤污染详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定。; 本项目位于临湘市三湾工业园，不涉及基本农田; 符合. 2; 利用综合标准依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能。; 本项目不属于规定的落后产能行业; 符合. 3; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。; 对照湖南省发展和改革委员会2021年12月发布的《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于湖南省禁止的“两高”项目; 符合. 4; 严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。; 本项目符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求; 符合. 5; 按照《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求，沿江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目；严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁，2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务。; 本项目位于合规园区内，且不在长江干流1km范围内; 符合. 6; 以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。; 本项目VOCS排放从物料装、车间生产、产品输送等，进行全过程控制，严格落实排放全过程控制要求，最大程度减少了无组织排放; 符合. （五）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号; 相关政策要求; 本项目情况; 相符性. 1; 源头控制： （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防 治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理; 本项目所用涂料原料均为符合GBT38597-2020的低VOC涂料；项目涉油漆生序均为封闭式车间，产生的有机废气中喷漆废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理”，其他浸漆、刷漆、画彩、烘干废气经“过滤棉+两级活性炭吸附处理”后，统一经33m排气筒排放; 符合. 2; 末端治理与综合利用： （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜 优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回 收利用，并辅助以其他治理技术实现达标 排放 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催 化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。 当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对 有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、 等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫 外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的 要求外，还应采取高空排放等措施，避免 产生扰民问题 （十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾 回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs 净化装置净化后达标排放 （十九）严格控制 VOCs 理过程中产生 的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过 程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排 放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附 剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体; 项目涉油漆生产工序均为封闭式车间，产生的有机废气中喷漆废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理”，其他浸漆、刷漆、画彩、烘干废气经“过滤棉+两级活性炭吸附处理”后，统一经33m排气筒排放，为可行治理措施; 符合. 3; 鼓励研发的新技术、新材料： 鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发 和推广： （二十一）工业生产过程中能够减少VOCS形成和挥发的清洁生产技术。 （二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、 高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热 式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等 （二十三）高效吸附材料（如特种用途活 性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子 筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs 氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等 （二十四）挥发性有机物回收及综合利用设备; 产生的有机废气中喷漆废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理”，其他浸漆、刷漆、画彩、烘干废气经“过滤棉+两级活性炭吸附处理”后，统一经33m排气筒排放，其中活性炭属于高效吸附材料，符合要求; 相符. （六）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的符合性分析 基本原则; （GB37822-2019）具体规定; 本项目情况; 符合情况. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目原料中的涂料、稀释剂等物料存放于仓库中，原料及产品储存过程中不产生VOCs; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目原料中VOCs物料均为液态，采用密闭容器存放于仓库中，不涉及粉状、粒状VOCs物料 项目仅在喷漆、刷漆、浸漆、画彩、烘干等生产工艺过程中产生VOCs 物料及产品储存过程中不产生VOCs; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、其他要求：①企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年；②通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准 工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。③载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章-第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 1、本项目VOCs物料均为符合GBT38597-2020要求的低VOC涂料，生产均在车间内进行，同时采取车间气体收集措施，将废气收集进废气处理系统进行处理并达标排放 2、企业将按要求建立台账且，保证保存期限不少于3年；设备、厂房等均按设计规范要求进行建设；厂房内设有危废暂存间和一般固废暂存间，生产过程中的危险废物及一般工业固废均按环保要求进行暂存; 符合. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 本项目工艺生产不涉及敞开液面; 符合. 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求; 本项目不涉及设备与管线组件VOCs泄漏; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 2、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 3、VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区， 集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOC 含量产品规定的除外。排 简高度 低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 1、VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 2、本项目仅在喷漆、刷漆、浸漆、画彩、烘干等生产工艺过程中产生VOCs，工艺均在车间内生产，车间配备风机，废气经收集后经环保设施处理再由33m高排气筒排放。 3、产生的有机废气，喷漆废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理”，其他浸漆、刷漆、画彩、烘干废气经“过滤棉+两级活性炭吸附处理”后，统一经33m排气筒排放; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 浮标产业是临湘衣食万户的富民产业，也是方兴未艾的朝阳产业。临湘浮标生产自上个世纪90年代初开始企业化生产以来，历经二十多年发展，己成为从业人数多、产品种类全、市场份额大的富民产业，是国内乃至国际知名生产基地，业内素称“威海的杆，临湘的标”。“临湘浮标”获得中国地理标志证明商标，国家工信部、中国轻工联合会授予临湘“中国钓具(浮标)之乡”称号。临湘市委、市政府把浮标作为富民强市的第一产业和产镇融合的第一名片来打造，整合资源、各方协调，强力推进了浮标产业发展和浮标特色小镇建设。 2019年，湖南驰冠钓具有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制了《湖南驰冠钓具有限公司年产46万支浮漂项目环境影响报告表》，并于2019年7⽉11日取得了岳阳市生态环境局的批复（岳环评[2019]75号）。根据该审批意见，建设单位建设了46万支/a浮漂生产线。 根据企业自身发展及客户需求，湖南驰冠钓具有限公司拟对原项目进行异地搬迁并扩增产能，企业拟搬迁至临湘市三湾工业园标准化厂房二期5栋，5栋现有2-3F为电商公司租用办公营业，不涉及生产。企业租用5栋厂房的1F、4F、5F建设浮漂生产线，设计浮漂年生产能力为460万支。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年1⽉1日）有关规定，项目属于“二十一 、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24——40、体育用品制造 244”中年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的”，需编制环境影响评价报告表。 （二）项目建设内容及规模 项目名称：年产460万支浮漂异地扩建项目； 建设单位：湖南驰冠钓具有限公司； 行业类别：C2449 其他体育用品制造； 项目性质：异地搬迁扩建； 建设地点：临湘市三湾工业园标准化厂房二期5栋1F、4F、5F； 劳动定员及运行制度：新增劳动定员73人，年工作300天，日工作时间8h，年工作2400h，根据项目设备情况，生产线满负荷生产时生产能力可达2万支/天，可满足项目生产规模（460万支/年）要求； 建设周期：1个月； 建设内容：项目租赁临湘市三湾工业园标准化厂房二期5栋1F、4F、5F，总建筑面积5200m2，主要建设浸漆车间、喷漆车间、涂装车间、前段车间、质检室等及办公室、展示厅、会议室等配套设施，除生产设备部分依托现有，其余均为新建，以满足年产460万支浮漂的产能要求。 （三）工程内容 本项目工程内容详见下表。 表2.1-1 本项目工程内容一览表 类别; 工程内容; 详细建设内容; 备注. 主体工程; 前段车间; 4F、5F；裁剪、成型、打孔、组装等前期加工工序; 新建，部分生产设备利旧. 浸漆车间; 1F、4F、5F，漂尾浸漆; 新建，部分生产设备利旧. 喷漆车间; 1F、4F、5F，漂身喷漆; 新建，部分生产设备利旧. 涂装车间; 1F、4F、5F，对浸漆和喷漆后的半成品进行后续画彩、打磨等工序; 新建，部分生产设备利旧. 辅助工程; 成品仓库; 4F、5F；产品储存; 新建. 办公室; 1F，砖混结构；人员接待、休息、办公场所; 新建. 会议室; 新建. 公用工程; 供水; 依托园区供水管网 ，由临湘市自来水公司供应; 依托园区. 排水; 依托园区排水系统，排水采用“雨污分流”制; 依托园区. 供电; 依托园区供电电网; 依托园区. 供热; 不设置中央空调系统，办公室采用分体式空调; 依托园区. 环保工程; 废水处理; 项目外排废水仅生活污水，经园区化粪池处理达标后进入临湘市污水净化中心处理; 依托园区. 废气处理; ①油漆废气（喷漆）：水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理； 油漆废气（浸漆、刷漆、画彩、烘干）：水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理； 统一经33m排气筒排放（DA001）； ②打孔、成型、打磨粉尘：喷淋塔+33m排气筒（DA002）; 新建. 噪声处理; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 新建. 固废处理; 危险废物：设危废暂存间，位于1F东北角，面积约6m2； 一般固废：设一般固废间，位于1F东北角，面积约6m2； 生活垃圾：垃圾桶; 新建. （四）项目公用及辅助工程： 1、给水 项目营运期间用水主要为生活用水、废气处理喷淋水。项目用水全部由市政供水管网提供，其水量、水质均可满足项目生产需求。 （1）生活用水 本项目劳动定员新增73人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目生活用水按38L/人·d计算，则生活用水量为2.77m3/d（832.2m3/a）。 （2）废气处理喷淋水 项目打孔、成型、打磨工序产生的粉尘采取“水喷淋”处理工艺，喷淋水经沉淀后可回用于喷淋，同时每周定期补充损耗水，每次补水量为0.2m3/次，—年按48周计，则年补水量为9.6m3/a。 2、排水 项目采用雨、污分流排水系统。 （1）雨水：厂区设置雨水沟渠，雨水通过雨水沟渠排入市政管网； （2）生活污水：根据《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册（试用版）》，生活污水以用水量的80%计，则废水产生量为2.22m3/d（665.76m3/a）。生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准后，经市政污水管网进入临湘市污水净化中心，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长安河。 （3）喷淋废水：项目喷淋水经沉淀处理后回用，无外排废水。 3、能源 项目不设置中央空调系统，办公室安装分体式空调，能耗为电能。生产烘干能源来源为电能，均为清洁能源。 4、平面布置分析 本项目为异地扩建项目，项目租用已建厂房开展项目建设，不新增土地使用。本项目平面布局不仅考虑生产各功能区单独的使用功能，更考虑整个项目各功能区之间的相互联系与结合，以满足工艺要求为前提，满足物料输送尽可能顺畅、方便、同时考虑节约用地、环保等各方面的要求。 项目总平面布置生产流程简洁分明、物料运输方便。综上，项目总平面布置基本合理规范，符合实际生产要求。 （五）项目产品方案 表2.1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 芦苇漂; 120; 万支/a; /. 2; 巴尔杉木漂; 80; 万支/a; /. 3; 纳米漂; 200; 万支/a; /. 4; 羽毛漂; 60; 万支/a; /. 合计; 460; 万支/a; /. （六）主要原辅材料及能源消耗 表2.1-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 原辅料名称; 单位; 数量; 最大储存量; 储存位置; 备注. 巴尔杉木; 方/a; 20; 5; 原料库; 盒装. 芦苇; 支/a; 120; 10; 原料库; 盒装. 羽毛; 支/a; 240; 20; 原料库; 盒装. 纳米; 方/a; 50; 10; 原料库; 盒装. 碳纤; 万支/a; 100; 10; 原料库; 盒装. 玻纤; 万支/a; 200; 20; 原料库; 盒装. 清漆; kg/a; 3700; 1000; 油漆库; 桶装. 荧光漆; kg/a; 400; 100; 油漆库; 桶装. 固化剂; kg/a; 1380; 1000; 油漆库; 桶装. 稀释剂; kg/a; 3280; 1000; 油漆库; 桶装. 加粗管; kg/a; 200; 50; 原料库; 盒装. 银片金粉; 包/a; 800; 200; 原料库; 袋装. 画尾海绵; 条/a; 20000; 5000; 原料库; 袋装. 纸漏斗; 个/a; 160; 50; 原料库; 盒装. 南宝树脂; kg/a; 40; 10; 原料库; 桶装. 研磨纸; 张/a; 50000; 10000; 原料库; 盒装. 浮板; 块/a; 2000; 200; 原料库; 盒装. 胶水; 瓶/a; 6000; 500; 原料库; 盒装. 过滤棉; t/a; 1.7; 0.1; 原料库; 盒装. 活性炭; t/a; 18.3; 1.0; 原料库; 盒装. 水; m3/a; 3111.5; 市政供水. 电; 万kW·h/a; 100; 市政供电. 本项目所用涂料原料均为符合GBT38597-2020要求的低VOC涂料，根据《附件4：涂料安全技术说明书》，项目所用部分原辅材料理化性质详见下表。本项目有机废气属于含低浓度VOCs的废气；项目涉油漆生序均为封闭式车间，产生的有机废气均采用水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理达标后外排，符合低VOCs要求。 表2.1-4 主要原辅材料的理化特性一览表 名称; 理化特性; VOCS含量; GBT38597-2020限量值; 是否符合要求. 清漆; 成分：丙烯酸树脂35-50%，聚酯树脂10-20%，添加剂2-5%，苯系物10-20%，醋酸丁酯20-30%，其他溶剂5-10%，其他助剂3-5%; ≤270g/L; ≤270g/L; 是. 荧光漆; 丙烯酸树脂漆，VOCs挥发量约为油漆用量的5%。; ≤220g/L; ≤220g/L; 是. 固化剂; 闪点：38℃；危险特性：可燃；燃爆危险：燃爆性； 成分：脂肪族聚异氰酸酯：40-50%，苯系物：10-15%，醋酸2-甲氧基1-甲乙酯：20-35%，其他溶剂：5-10%。; ≤270g/L; ≤270g/L; 是. 稀释剂; 危险特性：可燃；燃爆危险：燃爆性；成分：乙二醇乙醚醋酸酯：25-35%，100#溶剂：10-20%，乙酸丁酯：30-45%，其他溶剂：15-20%。; ≤270g/L; ≤270g/L; 是. （七）主要设备 本项目生产设备包含迁建后的新购设备以及部分现有生产线依托设备，详见下表。 表2.1-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格参数; 数量; 备注. 1; 数控成型机; 台; MIP-FF02-6; 16; 现有生产设备利旧. 2; 自动数控油漆机; 台; S500-2021099026; 10; 项目新增. 3; 自动画尾机; 台; Q73417F5-004; 8; 现有生产设备利旧. 4; 开料机; 台; YL-90L-4; 2; 现有生产设备利旧. 5; 手工画尾机; 台; QT2422S20-011; 18; 项目新增. 6; 喷漆机; 台; s/n1803203239; 10; 现有生产设备利旧. 7; 磨尾/脚机; 台; YL-w0L-g 815; 8; 现有生产设备利旧. 8; 精磨机; 台; MY6812 24CDC 120W; 20; 其中2台为现有生产设备利旧，其余为本项目新增. 9; 打孔机; 台; MY6812 24CDC 120W; 5; 现有生产设备利旧. 10; 驶光轩; 台; EKW-5A-B; 1; 项目新增. 11; 烘干房; 间; NDYC-21B-WG 5; 5; 项目新增. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 工艺流程及产污环节： （一）施工期 本项目为异地扩建项目，项目租用已建厂房开展建设，不新增土地使用。项目施工主要包括生产设备安装及附属设施安装，不涉及土建工程。施工期仅产生少量建筑垃圾、包装材料以及设备安装噪声，企业施工期环境影响将在施工结束后自然消除，且在厂内施工，对周边环境影响较小。因此，本环评对项目施工期不作具体分析。 （二）营运期 （1）工艺流程 本项目工艺流程及产污节点如下所示： 图2.2-1 营运期生产工艺及产污环节图（G-废气、N-噪声、S-固废） 工艺流程说明： ①下料：主要是将漂身材料切割成所需尺寸，碳纤和玻纤裁剪成所需长度，该工序主要产生少量边角余料及噪声；②打孔：将漂身原料用打孔机在指定位置进行打孔。该工序会产生粉尘、机械噪声；③组装成型：将打孔好的漂身与其他部分进行初步组装，对组装好的漂身按照所需要的尺寸，用数控车床进行切割成型。该工序会产生粉尘和机械噪声；④插纤维：将纤维插入成型的浮漂，并用胶水固定；⑤打磨：打磨是将浮标装入打磨机 ，用不同粗细的砂纸将浮漂表面人工打磨平整、光滑，打磨主要产生废气和机械噪声；⑥上油漆：采取人工刷漆、浸漆、喷漆方式，刷漆为人工用毛刷将底漆均匀涂在漂身，边涂边转动，不能来回刷，以免油漆起泡；喷漆将半成品放置在喷漆机上，人工将油漆料均匀的涂在漂身上；浸漆主要是对漂身、漂尾批量上漆。在全封闭的自动浸漆设备内完成浸漆及晾干全部工序。该工序会产生有机废气及漆雾；⑦脚尾打磨：将晾干后的成型浮标进行脚尾打磨 （即打磨纤维）， 该工艺仅对纤维进行打磨，不对油漆进行打磨，打磨下来的粉尘为纤维粉尘，属于一般工业固废；⑧画标身彩：将调试好的有色油漆，画在浮标上，装饰美观浮标。该工序产生废气；⑨印字：将浮标装入打字机，通过电脑喷绘，将品牌、商标、型号印在浮标上，增加浮漂的外观美感；⑩上面漆：将印完字后的浮标于油漆房内进行第二次浸漆， 浸漆后于油漆房内自然晾干，晾干时间4小时；该过程主要产生有机废气；⑪周转房（烘干房）：刷漆、喷漆、浸漆后的半成品浮漂置于周转房，周转房为密闭式，采取温控方式晾干油漆，能耗为电能。 （2）产排污环节 项目产污情况汇总详见下表。 表2.2-1 本项目产污情况汇总一览表 类别; 序号; 主要产污环节; 主要污染物; 处理措施. 废气; G; 喷漆; 苯系物、苯、非甲烷总烃、VOCs、颗粒物; 水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理后经33m排气筒排放（DA001）. 浸漆、刷漆、画彩、烘干; 苯、苯系物、非甲烷总烃、VOCs; 过滤棉+两级活性炭吸附处理后经33m排气筒排放（DA001）. G; 打孔、成型、打磨; 粉尘（颗粒物）; 粉尘经水喷淋处理后经33m排气筒排放（DA002）. 废水; W; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 依托园区化粪池处理达标后进入临湘市污水净化中心处理. 噪声; N; 成型机、打磨机、喷漆机、精磨机等设备; 等效声级; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施. 固废; S; 办公区员工生产生活; 生活垃圾; 定期交环卫部门收集. 产品生产工艺; 废包装材料、边角余料; 暂存企业6m2一般固废暂存间，集中收集后定期由物资回收单位回收利用. 含油漆废手套、废抹布; 暂存企业6m2危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置. 废气处理工艺; 打孔、成型、打磨废气水喷淋塔收尘灰; 暂存企业6m2一般固废暂存间，集中收集后定期由物资回收单位回收利用. 废过滤棉、漆渣、废活性炭; 暂存企业6m2危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 企业搬迁扩建之前，于2019年7月11日取得年产46万支浮漂项目环评批复（岳环评[2019]75号），并于临湘三湾工业园营运投产，目前该项目现有生产线已停产，不涉及污染物排放，企业将按环保要求进行设备拆除，不涉及遗留污染物；项目拟建项目租用园区厂房开展建设，租用厂房为空置厂房，不涉及原有环境污染；故本评价不对原有环境污染问题进行分析。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境质量现状与评价 （1）常规因子环境质量现状 本项目所在区域达标判定数据来源于临湘市省控点2022年环境空气污染物监测数据统计，根据该报告，临湘市2022年区域环境空气质量数据见下表。 表3.1-1 区域环境空气质量常规因子监测数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 60. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 74. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 100. CO; 第95百分位数日平均 质量浓度; 1000; 4000; 27.5. O3; 第90百分位数最大8h 平均质量浓度; 147; 160; 96.3. 根据上表可知，各常规因子平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及其修改单要求，故本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征因子环境质量现状 为了解项目特征污染物（TVOC、TSP）现状情况 ，本评价引用《湖南中渔新材料科技有限公司年产5000万支渔具材料建设项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2021年2⽉22日~2⽉28日，监测点位于项目北侧1.2km处，符合“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的引用要求，本次环评引用数据可行，且企业委托湖南科准检测技术有限公司于2023年2月21日~2月23日对厂界上下风向进行特征污染物监测。监测情况及结果如下所示： 表3.1-2 区域环境空气质量常规因子监测数据一览表 点位名称; 采用时间; 污染因子; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 湖南中渔新材料科技有 限公司; 2021.2.22~2.28; 颗粒物; 59~71μg/m3; 300; 达标. TVOC; ND; 600; 达标. 厂界上风向; 2023.2.21~2.23; 挥发性有机物; 0.476~0.555; 2.0; 达标. 颗粒物; 0.200~0.250; 1.0; 达标. 苯系物; 0.086~0.106; 1.0; 达标. 厂界下风向; 2023.2.21~2.23; 挥发性有机物; 0.546~0.634; 2.0; 达标. 颗粒物; 0.267~0.283; 1.0; 达标. 苯系物; 0.121~0.152; 1.0; 达标. 根据监测数据统计结果显示，该区域环境空气中 TVOC、苯系物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 （二）地表水环境质量现状与评价 为了解项目周边地表水环境质量现状 ，本次地表水质量现状引用《湖南中渔新材料科技有限公司年产5000 万支渔具材料建设项目环境影响报告表》中的地表水监测数据，监测时间为2021年2⽉22⽇至2月28日。在长安河河段共布设了2个监测断面，即项目东侧长安河（工业园区雨水排放口）（W1）、临湘市污水净化处理中心排污口下游500m（W2）。 本次环评引用的监测数据为3年内，数据有效，监测结果详见下表。 表3.1-3 长安河地表水环境质量现状监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测因子; 监测断面; 标准 限值; 达标 情况. W1; W2. 监测结果; 超标率%; 最大 超标 倍数; 监测结果; 超标 率%; 最大 超标 倍数. pH值; 6.85-6.92; /; /; 7.26~7.15; /; /; 6~9; 达标. 化学需氧量; 12~ 13; /; /; 15; /; /; 20; 达标. 生化需氧量; 1.8- 1.9; /; /; 2.1~2.2; /; /; 4; 达标. 氨氮; 0.065~0.073; /; /; 0.101~0.115; /; /; 1.0; 达标. 总磷; 0.02~0.03; /; /; 0.06~0.07; /; /; 0.2; 达标. 总氮; 0.11-0.13; /; /; 0.23~0.29; /; /; 1.0; 达标. 悬浮物; 6~8; /; /; 8~ 11; /; /; /; /. 粪大肠菌群; 1600~1700; /; /; 2200-2400; /; /; 10000; 达标. 由上表监测结果可知，长安河监测断面各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 项目区域长安河为源潭河支流，根据《岳阳市2021年度生态环境质量公报》，源潭河有1个监测断面为长源，2021年水质类别为Ⅲ类。 （三）声环境质量现状与评价 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）相关要求，本项目不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 表3.1-4 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 环保目标 名称; 性质; 方位; 最近距 离m; 规模; 保护级别. X; Y. 大气环境; -270; 0; 易家; 居民住宅; SW; 270; 约 70 户; （GB3095-2012）二级标准. -290; -105; 庄上; 居民住宅; W; 157; 约 30 户. 声环境; 项目厂界50m范围内无声环境保护目标; （GB3096-2 008）2类. 地表水环境; 长安河：S、E，最近距离250m；小河，农业用水区。; （GB3838-2002）III类水域. 地下水环境; /; /. 生态环境; /; /. |
| 污染物排放控制标准 | （一）废气污染物排放控制标准 项目打孔、成型、打磨等产尘工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中相关标准；浸漆、喷漆、刷漆、画彩工序有组织以及厂界无组织有机废气参考湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）执行；厂区内车间外挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体详见下表。 表3.1-5a 本项目有组织废气及厂界废气污染物排放控制标准一览表 标准名称; 适用类别; 标准限值. 污染因子; 浓度限值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）; 表2; 颗粒物; 无组织; 1.0mg/m3. 有组织; 排气筒：33m；120mg/m3，27.8kg/h. 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》 （DB43/1355-2017）; 表1; 苯系物; 有组织; 排气筒：33m；1mg/m3，0.4kg/h. 苯; 排气筒：33m；25mg/m3，4.0kg/h. 挥发性有机物; 排气筒：33m；50mg/m3，10.0kg/h. 非甲烷总烃; 排气筒：33m；40mg/m3，8.0kg/h. 表2; 苯系物; 无组织; 1.0mg/m3. 苯; 0.1mg/m3. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 表3.1-5a 本项目厂区内无组织废气污染物排放控制标准一览表 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监 控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置 监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. （二）废水污染物排放控制标准 本项目仅生活污水外排，废水依托园区化粪池处理达到临湘市污水净化中心接纳标准（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入临湘市污水净化中心处理达标排放，最终排入长安河。 表3.1-6 废水排放标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 标准; pH; CODCr; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8 978-1996）表4中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 100. （三）噪声污染物排放控制标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值要求；运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3.1-7 项目环境噪声排放标准 项目; 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 等效A声级Leq(A); ≤70dB(A); ≤55dB(A); （GB12523-2011）. 营运期; 等效A声级Leq(A); ≤65dB(A); ≤55dB(A); （GB12348-2008） 3类标准. （四）固体废物控制标准 项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋和防扬尘等相关标准；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 中相关限值要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放特点 ，本项目污染物涉及排放总量控制因子为COD、氨氮、VOCs。 废水：本项目仅生活污水外排，废水依托园区化粪池处理后通过市政管网排入临湘市污水净化中心。经估算COD、氨氮总量为：0.033t/a，0.0033t/a，纳入临湘市污水净化中心总量指标中，故无需购买申请。 废气：本项目估算有组织排放VOCs量为0.1715t/a，无组织排放VOCs量为0.517t/a，合计为0.6885t/a。 因此，本项目全厂建议总量控制指标为VOCs：0.7t/a，其中，0.1t/a来源于企业现有项目减排，其余指标来源于长江1km内搬迁企业的减排。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为异地扩建项目，项目租用已建厂房开展建设，不新增土地使用。项目施工主要包括生产设备安装及附属设施安装，不涉及土建工程。施工期仅产生少量建筑垃圾、包装材料以及设备安装噪声，企业施工期环境影响将在施工结束后自然消除，且在厂内施工，对周边环境影响较小。因此，本环评对项目施工期不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、营运期大气环境影响分析 本项目产生的大气污染物主要为：刷漆、浸漆、喷漆、画彩以及烘干产生的有机废气（VOCs、苯系物）及颗粒物；打孔、成型、打磨产生的粉尘。 1、胶水废气源强 浮标生产过程中插纤维阶段需在纤维上刷胶水以固定浮标，该过程手工操作，胶水使用量小，常温操作，挥发有机物量小，本评价不对其进行定量分析，企业在涂胶车间采用安装排风扇抽风等措施可大大降低胶水废气对车间内的污染。 2、油漆废气源强 浮漂产品种类繁多，规格、形状、涂料总类等均有差异，因此涂装废气产排情况无法通过类比法获得，故本次评价通过涂料用量及组分最大含量来计算污染物最大产生量。 根据建设单位提供的资料，项目各涂装工序涂料用量及所用涂料中挥发份含量见下表。 表4.1-1 项目主要涂料成分一览表 涂料 名称; 成分; 苯系物最大含量%; VOCs最大含量%; 固体份最 大含量%; 密度. 清漆; 丙烯酸树脂：35-50%； 聚酯树脂：10-20%； 添加剂：2-5%； 苯系物：10-20%； 醋酸丁酯：20-30%； 其他溶剂：5-10%； 其他助剂：3-5%; 20; 50; 70; 0.986. 荧光漆; 丙烯酸树脂漆，VOCs挥发量约为油漆用量的5%; 0; 5; /; 0.96. 固化剂; 脂肪族聚异氰酸酯：40-50%； 苯系物：10-15%； 醋酸2-甲氧基1-甲乙酯：20- 35%； 其他溶剂：5-10%; 15; 15; 50; 0.975. 稀释剂; 乙二醇乙醚醋酸酯：25-35%； 100#溶剂：10-20%； 乙酸丁酯：30-45%，； 其他溶剂：15-20%; 0; 100; 35; 0.846. 表4.1-2 项目各涂装工序涂料用量一览表 单位：kg/a 原料; 工序; 合计用量. 刷漆; 喷漆; 浸漆; 画彩. 清漆; 360; 270; 2700; /; 3330. 荧光漆; /; /; /; 36; 36. 固化剂; 126; 90; 900; 126; 1242. 稀释剂; 288; 216; 2160; 288; 2952. （1）油漆废气（喷漆、刷漆、浸漆、画彩、烘干） 由上表可计算出项目喷漆所用的油漆中VOCs最大含量为364.5kg/a，苯系物为67.5kg/a，固体份为309.6kg/a。 项目喷漆过程中，油漆中的固体份和挥发分以雾化状态经喷枪喷出，未附着在产品上的油漆中的固体份会形成漆雾，油漆（清漆、固化剂、稀释剂）有机溶剂组分挥发成为有机废气。 喷漆机上漆率约90%，即油漆中90%覆盖在工件表面成为涂层，约有10%（30. 96kg/a）形成漆雾。其中漆雾中约有50%（15.48kg/a）落入喷漆机内部形成漆渣，飘散在空气中的漆雾产生量为15.48kg/a。项目油漆废气处理设计总风量为5000m3/h，废气收集效率可以达到80%，剩余20%未能捕集的无组织排放。 油漆（清漆、荧光漆、固化剂、稀释剂）中有机溶剂组分在刷漆、浸漆 、画彩以及烘干过程中会挥发出有机废气（VOCs、苯系物）。 项目浸漆工序置于密闭装置内，浸漆车间、画彩车间、涂装车间、烘干车间按负压设计，设计风量为10000m3/h，油漆废气通过负压系统经通风管道汇集，仅有少量有机废气在开关车间门及设施进料口过程中通过无组织方式散逸排放出来，废气收集效率可以达到90%，根据计算可知 ，项目除喷漆外所用的油漆中VOCs最大含量为3552.48kg/a，苯系物为627.84kg/a。 综上可知，本项目油漆废气产生情况汇总如下表所示。 表4.1-4 项目油漆废气产生情况汇总一览表 单位：kg/a 污染因子; 废气产生量（kg/a）. 有组织; 无组织. 苯系物; 706.32; 78.48. VOCs; 3996.54; 444.06. 3、打孔、成型、打磨粉尘源强 项目在打孔、成型、打磨工序有粉尘产生，根据建设单位提供的信息，一支浮漂粉尘产生量约0.2~0.3g，本次评价取0.3g，项目年生产浮漂460万支，则粉尘产生量为1380kg/a。建设单位在各粉尘产生工段设施抽风装置，风机风量为5000m3/h，粉尘收集效率可达80%。项目打孔、成型、打磨粉尘产生情况如下表所示。 表4.1-5 粉尘废气产生情况一览表 污染因子; 废气产生量（t/a）. 有组织; 无组织. 粉尘; 1.104; 0.276. 4、废气治理措施及达标性分析 （1）油漆废气（喷漆、刷漆、浸漆、画彩、烘干） 根据项目设计资料，项目有机废气中，喷漆废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理”，其他浸漆、刷漆、画彩、烘干废气经“过滤棉+两级活性炭吸附处理”后，通过33m高排气筒（DA001）进行高空排放；喷漆机自带有水喷淋设施，机顶水槽通过布液装置均匀向下喷淋去除一部分漆雾，油漆废气再收集通过管道进入楼顶废气处理系统（过滤棉+两级活性炭吸附）处理，漆雾处理效率可达90%。 处理工艺原理： ①喷淋塔工作原理：漆雾被阻拦而向下落下被进一步去除，有机废气中水溶性较好的有机分子被吸收，有机废气得到初步净化。 ②活性炭吸附：活性炭吸附法主要是利用的活性炭的吸附功能，活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力 。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到吸附效果。当吸附载体饱和后需要处理。 参照《湖南省家具制造行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》，活性炭吸附装置对有机废气VOCs处理效率分别为80%。根据指南，当存在两种或两种以上治理设施联合处理时，处理效率按下式计算： η=1-1-η1×1-η2×⋯×1-ηi 式中：ηi 为 i 种治理设施的处效率； 因此，企业采取两级活性炭吸附处理，则油漆废气处理效率经计算可达96%。 项目喷漆油漆废气经废气处理设施处理后 ，废气产排放情况如下表所示。 表4.1-6 项目油漆废气（喷漆、刷漆、浸漆、画彩、烘干）产排放情况 排放 方式; 污染物; 产生量 （t/a）; 治理 设施; 处理 效率; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 有组织; VOCs; 4.2881; 过滤棉+两级活性炭吸附; 96%; 0.1715; 0.0715; 4.76. 无组织; 0.517; /; 0.517; 0.2154; /. 有组织; 苯系物; 0.7603; 96%; 0.030; 0.0127; 0.84. 无组织; 0.092; /; 0.092; 0.0383; /. 有组织; 漆雾; 0.0124; 水喷淋; 90%; 0.0012; 0.000517; 0.03. 无组织; 0.0031; /; 0.0031; 0.001292; /. 由上表可知，项目有组织粉尘排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，有组织VOCs、苯系物排放浓度及排放速率可达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值要求。 （2）打孔、成型、打磨工序收集的粉尘 项目打孔、成型、打磨工序收集的粉尘经一套水喷淋塔进行处理后，通过33m高排气筒（DA002）进行高空排放，粉尘处理效率可达90%。 项目打孔、成型、打磨工序粉尘经废气处理设施处理后，废气产排放情况如下表所示。 表4.1-8 项目粉尘产排放情况 排放 方式; 污染物; 产生量 （t/a）; 治理 设施; 处理 效率; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 有组织; 粉尘; 1.104; 水喷淋塔; 90%; 0.1104; 0.046; 9.2. 无组织; 0.276; /; 0.276; 0.115; /. 由上表可知，项目有组织粉尘排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）标准限值要求。 （4）无组织废气达标情况 根据大气环评专业辅助系统（EIAProA2018）的 AERSCREEN 模型估算，项目无组织大气污染物废气VOCs、苯系物、颗粒物（漆雾、粉尘）排放预测结果如下表所示。 表4.1-9 项目无组织废气污染源预测结果 污染源; 污染物; 最大地面浓度; 质量标准限值; 达标情况. 刷漆、浸漆、喷漆、 画彩、烘干 打孔、成型、打磨; VOCs; 0.04085; 1.2mg/m3; 达标. 苯系物; 0.007263; 0.2mg/m3; 达标. 颗粒物; 0.019875; 0.9mg/m3; 达标. 注：颗粒物质量标准限值为 GB3095-2012 中TSP日平均值的3倍；VOCs 质量标准限值为HJ2.2-2018附录D中TVOC8h平均值的2倍. 由上表可知，项目无组织排放颗粒物最大落地浓度可达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准标准限值要求 ，无组织排放 VOCs、苯系物最大落地浓度可达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D标准限值要求。 （5）排气筒设置合理性 根据项目设计资料，企业收集的油漆废气（VOCs、苯系物、漆雾、刷漆、浸漆、画彩、烘干）处理后通过33m高排气筒（DA001）排放；项目打孔、成型、打磨工序收集的粉尘处理后通过33m高排气筒（DA002）排放。 由于项目DA001、DA002排气筒排放污染物因子对应的主要污染物及涉及工艺不同，因此，油漆废气（主要废气成分为VOC）与粉尘废气采取分开排放。 根据《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度一般不应低30m，本项目排气筒均为33m，满足排气筒高度要求。 综上所述，项目排气筒数量、高度设置基本合理。 5、废气污染物产排放情况汇总表 本项目废气产排放情况汇总如下表所示。 表4.1-10 项目废气产排情况汇总一览表 名称; 参数. 污染源; 喷漆、刷漆、浸漆、画彩、烘干工序; 打孔、成型、打磨工序. 污染物名称; VOCs; 苯系物; 颗粒物; 颗粒物（粉尘）. 核算方法; 物料平衡; 产污系数法. 污染物产生; 废气量m3/h; 15000; 5000. 产生量t/a; 4.2881; 0.7603; 0.0124; 1.38. 产生速率kg/h; 1.787; 0.317; 0.0052; 0.575. 产生浓度mg/m3; 119.11; 21.12; 0.0344; 115. 治理设施; 收集效率%; 80; 80. 治理工艺; 过滤棉+两级活性炭吸附; 水喷淋; 水喷淋塔. 去除率%; 96; 96; 90; 90. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是. 污染物有组织排放; 废气量m3/h; 15000; 5000. 排放量t/a; 0.1715; 0.030; 0.0012; 0.1104. 排放速率kg/h; 0.0715; 0.0127; 0.000517; 0.046. 排放浓度mg/m3; 4.76; 0.84; 0.03; 9.2. 污染物无组织排放; 排放量t/a; 0.517; 0.092; 0.0031; 0.276. 排放速率kg/h; 0.2154; 0.0383; 0.001292; 0.115. 排放时间 h/a; 2400; 2400. 排气筒信息; 高度m; 33; 33. 直径m; 0.4; 0.4. 温度℃; 常温; 常温. 编号; DA001; DA002. 排放口类型; 一般排放口; 一般排放口. 排放标准及限值; 最高允许浓度mg/m3; 50; 25; 120; 120. 速率kg/h; 1.0; 4.0; 23; 23. 无组织排放浓度mg/m3; 2.0; 1.0; 1.0; 1.0. 标准名称; DB43/1355-2017; GB16297-1996; GB16297-1996. 表4.1-11 污染源非正常排放量核算表 序号; 排气筒 编号; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 年发生 频次 （次）; 应对 措施. 1; DA001 排气筒; 污染治理 设施失效; VOCs; 119.11; 1.787; 0.5; 1; 停产 检修. 苯系物; 21.12; 0.317; 0.5; 1. 颗粒物; 0.0344; 0.0052; 0.5; 1. 2; DA002 排气筒; 颗粒物; 115; 0.575; 0.5; 1. 综上所述，项目采取上述废气污染防治措施后，项目废气排放对周边环境无明显不利影响 ，废气排放环境影响可以接受。 二、营运期地表水环境影响分析 项目废水主要为废气处理产生的喷淋水及员工生活污水。 1、废气处理喷淋水 （1）打孔、成型、打磨工序废气处理喷淋水 项目打孔、成型、打磨工序产生的粉尘采取“水喷淋塔”处理工艺 ，喷淋塔底部 配套有1座循环水沉淀池，沉淀池容积约为2m3，喷淋水经沉淀后可回用于喷淋。除尘水喷淋塔运行中循环水存在蒸发损耗，每周定期添加水，每次补水量为0.2m3/次。 （2）喷漆废气喷淋水 项目喷漆工序产生的漆雾采取“水喷淋”处理工艺，喷漆机底部配套有1座循环水沉淀池，沉淀池容积约为0.01m3，喷淋水经沉淀后可回用于喷淋。喷漆机水喷淋运行中循环水存在蒸发损耗，每周定期添加水、不更换，补水量为1kg/次。 2、生活污水 本项目劳动定员新增73人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目生活用水按38L/人·d计算，则生活用水量为2.77m3/d（832.2m3/a）。根据《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》，生活污水以用水量的80%计 ，则废水产生量为2.22m3/d（665.76m3/a）。 项目生活污水依托园区化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978- 199 6）三级标准后，经市政污水管网进入临湘市污水净化中心，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长安河。 3、处理达标可行性分 项目生活废水经化粪池收集处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。 根据《城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中生活污水排放系数，生活废水经化粪池处理后，各污染物排放系数分别为COD：85%、BOD5：85%、NH3-N：97%、SS：50%、动植物油：40%，项目废水污染物产生及排放情况如下表所示。 表4.2-1 项目生活废水污染物产生及排放情况 项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 处理前废水 （665.76t/a）; 浓度（mg/L）; 400; 280; 200; 30; 150. 排放量（t/a）; 0.266; 0.186; 0.133; 0.020; 0.100. 处理后废水 （665.76t/a）; 浓度（mg/L）; 340; 238; 100; 29.1; 60. 排放量（t/a）; 0.226; 0.158; 0.067; 0.019; 0.040. GB8978-1996 三级标准; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 100. 最终排放废水 （665.76t/a）; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 1. 排放量（t/a）; 0.033; 0.0067; 0.0067; 0.0033; 0.00067. 注：氨氮排放参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 生活污水经化粪池预处理后，可达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中三级标准排入市政污水管网，进入临湘市污水净化中心深度处理达标排放。 4、依托污水处理站可行性分析 临湘市污水净化处理中心位于临湘市市区城北杨田，于2004年12月顺利建成并投入运行，设计规模为日处理4.5万吨，污水处理采用DAT-IAT处理工艺。 本项目废水量仅为2.22m3/d，占比中心污水处理量的0.004%，且项目废水污染物均为该污水厂处理的常规因子，同时项目所在区域属临湘市污水处理中心服务范围。项目生活污水经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，符合临湘市污水处理中心接管要求，因此本项目废水不会对其水质水量造成冲击。 5、废水污染物产排放情况汇总表 本项目废水产排放情况汇总如下表所示。 表4.2-2 项目废水产排情况汇总一览表 产污环节; 员工. 废水类别; 生活污水. 废水产生量 t/a; 665.76. 污染因子; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生 情况; 产生浓度mg/L; 400; 280; 200; 30; 150. 产生量 t/a; 0.266; 0.186; 0.133; 0.020; 0.100. 治理设施; 化粪池. 处理工艺; 沉淀+厌氧发酵. 去除率%; 54; 25; 16.5; 70; 33.3. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; 是. 废水排放量 t/a; 665.76. 排放 情况; 排放浓度mg/L; 340; 238; 100; 29.1; 60. 排放量 t/a; 0.226; 0.158; 0.067; 0.019; 0.040. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临湘市污水净化中心. 排放规律; 不定期排放. 排放口情况; 编号; 生活污水排放口DW001. 排放口类型; 一般排放口. 地理坐标; E113°25′54.89908″；N29°26′6.15296″. 排放标准; 标准限值mg/L; 500; 300; 400; 45; 100. 标准名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 注：氨氮排放参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 综上所述，项目采取上述废水污染防治措施后，项目废水排放对周边环境无明显不利影响 ，废水排放环境影响可以接受。 三、营运期声环境影响分析 1、噪声源强 项目噪声主要来源于成型机、打孔机、喷漆机、打磨机、精磨机等运行时产生的噪声，噪声源强 65~90dB(A)。项目主要设备噪声源强情况见下表。 表4.4-1 项目主要设备噪声源强一览表 序号; 产生源; 噪声源强; 治理措施; 工作特征; 处理后声源值. 1; 成型机; 65~90; 选用低噪声设备、厂房隔声、设置减振垫; 连续; 50~75. 2; 打孔机; 65~90; 连续; 50~75. 3; 喷漆机; 65~80; 连续; 50~65. 4; 打磨机; 70~90; 连续; 55~75. 5; 精磨机; 70~90; 连续; 55~75. 6; 风机; 70~90; 连续; 55~75. 2、噪声预测 根据噪声户外传播衰减公式以及多声源在某点声压级的叠加公式分析厂界处达标情况： LS=20lg(r/r0) 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 LTp=10lgi=1n100.1Lpi 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n——相同设备数量。 本项目的噪声源为点声源。根据声源的位置，考虑隔声减震、距离衰减、空气吸收等因素，用噪声衰减预测模式计算出该声源传播至各预测点的A 声级，本次采用贡献值与背景值叠加的方式来确定厂界的达标情况。本项目背景值为企业委托湖南科准检测技术有限公司于2023年2月21日厂界噪声值。监测情况及结果如下所示： 表4.4-3 项目厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 序号; 监测地点; 监测时间; 监测值; 评价标准; 达标情况. N1; 项目东侧厂界; 2023.2.21; 昼间; 54; 65; 达标. 夜间; 45; 55; 达标. N2; 项目南侧厂界; 昼间; 54; 65; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. N3; 项目西侧厂界; 昼间; 55; 65; 达标. 夜间; 46; 55; 达标. N4; 项目北侧厂界; 昼间; 54; 65; 达标. 夜间; 45; 55; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声监测点在昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求。 本项目劳动制度为工作时间8h，仅昼间生产，结合噪声背景值，本项目预测结果见下表。 表4.3-2 项目噪声影响贡献值预测一览表 预测点位; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 54; 49.42; 55.30; 65; 达标. 夜间; 45; /; /; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 54; 52.12; 56.17; 65; 达标. 夜间; 49; /; /; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 55; 34.90; 55.04; 65; 达标. 夜间; 46; /; /; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 54; 50.34; 55.55; 65; 达标. 夜间; 45; /; /; 55; 达标. 3、声环境影响结论：本项目噪声经采取有效的减振措施及距离衰减后，噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对环境的影响在可接受范围。 （四）固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 1、生活垃圾 项目新增员工73人，生活垃圾产生系数按0.5kg/⼈·日计，则产生活垃圾产生量为36.5kg/d，年产生量为10.95t/a（按年运作 300 天计），生活垃圾交由环卫部门统一清运。 2、一般工业固废 本项目一般工业固废有废包装袋、边角料、除尘收集粉尘。 （1）废包装袋 根据建设方提供的资料，项目废包装材料产生量0.2t/a，集中收集后定期由物资回收单位回收利用。 （2）边角料 根据建设单位提供的资料及实际生产资料，边角料产生量约 0.5t/a，集中收集后定期由物资回收单位回收利用 。 （3）打孔、成型、打磨废气水喷淋塔收尘灰 项目用于处理打孔、成型、打磨废气的水喷淋塔，收集粉尘的量约为0.89t/a，收集的粉尘主要为芦苇、桐木、巴沙木等原材料粉尘，属于一般工业固废，经收集后与边角料一起交由物资回收单位回收利用 。 3、危险废物 （1）含油漆抹布、手套 本项目在上漆过程中会产生少量的废含油漆抹布、手套，产生量约为0.1t/a，废含油漆抹布、手套属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW09其他废物（900-041-49），属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处理。 （2）废活性炭 根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭， 项目被吸收的有机废气4.11t/a，处理有机废气至少需要活性炭17.1t/a ，则项目年产 生废活性炭的量为17.1t/a。活性炭一次填充量约4.2t，活性炭约每三个月更换一次，根据《国家危险废物名录》（2021年），其类别是 HW49，代码为 900-041-49，用胶袋密封后暂存于危废暂存间，定期交有资质公司处理。 （3）废过滤棉 项目用过滤棉+两级活性炭吸附处理有机废气，根据业主提供资料，本项目废过滤棉每两个月更换一次，每次更换量约为0.2t/a，则产生废过滤棉为1.2t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年），废过滤棉属于“HW49 其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介 质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），企业用胶袋密封后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 （4）喷淋漆渣 项目喷漆机循环水沉淀池中每周清理一次漆渣，每次清理漆渣量约为0.5kg，一年按48周计算，则漆渣年产生量为0.024t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），喷漆机漆渣属于危险废物，危险废物类别 HW49，代码为 900-041-49，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 （5）废油漆桶 项目使用的各种原辅料（油漆、稀释剂、固化剂等）将产生废原料桶（HW12， 900-252- 12），根据建设方提供的资料，废油漆桶产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油漆桶危险废物类别HW49，代码为900-041-49，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 3、固废汇总表 项目固废产生量及处置方式详见下表。 表4.4-1 项目固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害 物质名称; 物理性状; 环境危 险特性; 产生量 t/a. 员工; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 10.95. 生产车间; 废包装材料; 一般固废; /; 固态; /; 0.2. 生产车间; 边角余料; 一般固废; /; 固态; /; 0.5. 废气处理; 打孔、成型、打磨废气水喷淋塔收尘灰; 一般固废; /; 固态; /; 0.89. 生产车间; 含油漆废手套、 废抹布; 危险废物; 油漆; 固态; T，In; 0.5. 生产车间; 废油漆桶; 危险废物; 油漆; 固态; T，In; 0.3. 废气处理; 废过滤棉; 危险废物; 漆渣; 固态; T，In; 1.2. 废气处理; 漆渣; 危险废物; 漆渣; 固态; T，In; 0.024. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 有机废气; 固态; T，In; 17.1. 表4.4-2 项目固体废物产排放情况 名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 处置量; 环境管理要求. 生活垃圾; 垃圾桶; 交环卫部门清运处置; 10.95; 分类收集，定期清运. 废包装材料; 一般固废间; 交物质回收公司回收利用; 0.2; （GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋和防扬尘等相关标准. 边角余料; 0.5. 打孔、成型、打磨废气水喷淋塔收尘灰; 0.89. 含油漆废手套、 废抹布; 危废暂存间; 定期交由有资质单位处置; 0.5; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废油漆桶; 0.3. 废过滤棉; 1.2. 漆渣; 0.024. 废活性炭; 17.1. 4、固废暂存要求 本项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废、危险废物。其中，一般固废包括：废包装袋、边角料、除尘收集粉尘；危险废物包括：含油漆废手套、 废抹布、废油漆桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭，采取分类收集暂存，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。本项目拟设1间危废暂存间，位于1F东北角，面积约6m2；拟设1间一般固废间，位于1F东北角，面积约6m2。 一般固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求规范建设和维护使用。 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》要求，做好防腐防渗防漏处置，设有标识标牌，各类危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，委托有资质的专业危险废物处理公司收集处理。 详细要求如下： ①危险废物收集要求及分析 危险废物在收集时，需要清楚废物类别及主要成分，以方便委托资质处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照环保相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物暂存及转移要求及分析 企业危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在本项目厂区内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过一年。具体要求做到以下几点： A、废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； B、废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； C、废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； D、废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； E、建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； F、建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； G、在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请；产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； H、规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 （3）固废环境影响结论：本项目固废影响分析依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程进行，由以上分析可知：①企业固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响；②企业固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小；③企业固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小；④企业固废通过环卫清运等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，企业全厂的固废均得到合理处置，对环境不产生二次污染，对周边环境影响较小。 （五）地下水环境影响分析 本项目属于C2449 其他体育用品制造，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为“N 轻工”中“114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”中的“全部”，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，无需开展地下水环境影响评价。 （六）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）中的附录A可知，本项目为其他类项目，属于Ⅳ类建设项目，无需开展土壤环境影响评价。 （七）环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）项目风险物质情况与环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在风险导则附 录B中对应临界量的比值Q，详见下表。 表4.7-3-1 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质; 最大储存量 t; 临界量* t; 存储量/临界量. 清漆; 1; 50; 0.02. 荧光漆; 0.1; 50; 0.002. 固化剂; 1; 50; 0.02. 稀释剂; 1; 50; 0.02. 合计Q; 0.062. 注*：临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中健康危险急性毒性物质（类别 2）. 经分析计算可知，本项目危险物质数量与临界量比值 Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）C.1.1内容，本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 （2）项目风险简单分析 本项目环境风险影响分析见下表。 表4.7-3 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 湖南驰冠钓具有限公司年产460万支浮漂异地扩建项目. 建设地点; 临湘市三湾工业园标准化厂房二期5栋. 地理坐标; 29°26′12.245″N，113°25′54.087″E. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：油漆 主要风险单元：厂房. 环境影响途径及危害后果; ①油漆泄漏，造成可能的地下水污染； ②厂房发生火灾引发的大气污染； ③废气收集系统故障时引发的大气污染. 风险防范措施要求; （1）将原料、产品分区存放，要求交通使利、防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐忠。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防炸处理。 （3）生产场地应设置强制排风设备 ，改善车间空气环境。 （4）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准 、规范的要求。 （5）消防器材管理。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效禁圈占、埋压和揶用。对消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。 （6）油漆仓库、危废暂存场所管理。企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围堰。 （7）对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。. （3）项目风险分析结论 综上所述，在落实环境风险防范措施前提下，项目环境风险可防控。建设单位应采用严格的安全防范体系，制定一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 （八）环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 ②建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ③加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 （2）营运过程环境管理 营运过程的环境管理的重点是各项新增环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①项目应及时进行排污许可登记管理，建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥接受生态环境主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。 （4）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（H1086-2020）并结合项目情况，本项目的环境监测计划如下表所示。 表4.8-1 环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒DA001; 挥发性有机物、非甲烷总烃、苯、苯系物; 1次/年; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 厂界; 非甲烷总烃、苯、苯系物; 1次/半年; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 厂区内; 非甲烷总烃; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 企业非重点排污单位，且外排废水仅为生活污水，属间接排放，按监测技术指南要求无需开展监测计划. 噪声; 厂界; 等效连续A声级 Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，确保污染物排放达标。 （九）环保投资 根据企业提供资料，项目用于环保治理的投资总费用200万元，项目总投资2000万元，环保投资占总投资额的10%，具体情况见下表。 表4.8-2 项目环保投资一览表 序号; 项目; 设施/措施内容名称; 投资额 （万元）; 备注. 1; 废气; ①油漆废气（喷漆）：水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理； 油漆废气（浸漆、刷漆、画彩、烘干）：水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附处理； 统一经33m排气筒排放（DA001）； ②打孔、成型、打磨粉尘：喷淋塔+33m排气筒（DA002）; 150; 新建. 2; 废水; 依托园区化粪池达标后进入临湘市污水净化中心处理; /; 依托园区. 3; 噪声; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 10; 新建. 4; 固体废物; 危险废物：设危废暂存间，位于1F东北角，面积约6m2，定期交由有资质单位回收处置； 一般固废：设一般固废间，位于1F东北角，面积约6m2，定期由物资回收单位回收利用； 生活垃圾：垃圾桶，定期交环卫部门收集; 40; 新建. 合计; 200; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油漆废气DA001 |  | 喷漆废气：挥发性有机物、非甲烷总烃、苯、苯系物 | 水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附+33m排气筒 （DA001） | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017） |
|  |  |  | 喷漆废气：颗粒物 | 水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附+33m排气筒 （DA001） | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  |  |  | 浸漆、刷漆、画彩、烘干废气：挥发性有机物、非甲烷总烃、苯、苯系物 | 过滤棉+两级活性炭吸附+33m排气筒 （DA001） | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017） |
|  | 打孔、成型、打磨粉尘DA002 |  | 颗粒物 | 水喷淋塔+33m排气筒 （DA002） | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、苯、苯系物 | / | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017） |
|  |  |  | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活废水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 依托园区化粪池处理后排入临湘市污水净化中心，处理达标后最终排入长安河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 成型机、打孔机、喷漆机、打磨机、精磨机等设备运行噪声 | 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 危险废物：设危废暂存间，位于1F东北角，面积约6m2，定期交由有资质单位回收处置；一般固废：设一般固废间，位于1F东北角，面积约6m2，定期由物资回收单位回收利用；生活垃圾：垃圾桶，定期交环卫部门收集 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）将原料、产品分区存放，要求交通使利、防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐忠。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防炸处理。 （3）生产场地应设置强制排风设备 ，改善车间空气环境。 （4）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准 、规范的要求。 （5）消防器材管理。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，禁圈占、埋压和揶用。对消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。 （6）油漆仓库、危废暂存场所管理。企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围堰。 （7）对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。 （8）制定并及时更新企业风险应急预案 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可 根据《排污许可证管理办法(试行)》和《固定污染源排污许可分类管理 名录(2019年版)》等相关政策文件，本项目属登记管理，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可管理相关手续。 （2）竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复要求 ，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用 。 |  |  |  |  |

六、结论

综上分析，项目建设符合国家产业政策，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，项目对周围环境的影响是可控制在环境保护许可的范围内，因此，从环境保护的角度来看，项目建设是可行。 上述结论为企业提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果项目经营范围、规模和排污情况有所变化，企业应按审批部门的要求另行申报审批。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.3907 | / | 0.3907 | +0.3907 |
|  | VOCS | / | / | / | 0.6885 | / | 0.6885 | +0.6885 |
|  | 苯系物 | / | / | / | 0.122 | / | 0.122 | +0.122 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.033 | / | 0.033 | +0.033 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0067 | / | 0.0067 | +0.0067 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0033 | / | 0.0033 | +0.0033 |
|  | SS | / | / | / | 0.0067 | / | 0.0067 | +0.0067 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.00067 | / | 0.00067 | +0.00067 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 边角余料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 除尘塔粉尘 | / | / | / | 0.89 | / | 0.89 | +0.89 |
| 危险废物 | 废油漆桶 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 含油漆废手套、 废抹布 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | +1.2 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 17.1 | / | 17.1 | +17.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①