岳临环评[2023]14号

关于临湘市恒太加油站扩建项目环境影响报告表的批复

- 临湘市恒太加油站：

- 你公司《临湘市恒太加油站扩建项目环境影响报告表报批申请书》《临湘市恒太加油站扩建项目环境影响报告表》、相关附件及临湘生态环境事务中心出具的《临湘市恒太加油站扩建项目环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估[2023]10号）收悉。经研究，批复如下：

- 一、临湘市恒太加油站位于临湘市长安街道水井村，（地理坐标： 113 度 25 分 26.621 秒， 29 度 30分 37.084 秒），2009年办理环评登记，2020年首次取得排污许可证,2023进行了排污许可证延续。因临鸭公路升级改造完成，车流量增大，公司拟投资360万元在原址上对加油站进行扩建，主要扩建内容为：将现有2个柴油储罐分别从30立方米扩建至50立方米（0#柴油储罐），2个汽油储罐（30m3、15m3各一个），分别扩建至容积50立方米（92#汽油储罐、95#/98#汽油储罐各一个），并完善配套的环保工程，同时，

- 对4台2枪2油加油机进行设备更新。项目不涉及洗车、汽车维修等服务，不利旧设备，扩建后的加油站系二级加油站。根据项目环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治设施和措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的防治工作：

- 1、落实施工期各项污染防治措施，防止噪声、施工废水、扬尘、弃（渣）土对周边环境产生影响。做好拆除过程中的污染防治工作，对废旧设备、废旧管线、废旧储罐、拆除垃圾等妥善处置。

2、废气污染防治。设置有效的卸油、加油、储油三次油气回收系统，建设三次油气处理装置，采取冷凝+活性碳吸附等措施进行处理，加强对输油管道和卸油、加油、储油设备及油品运输、贮存的管理，严格操作规程，减少跑、冒、滴、漏，确保油气处理装置排气筒及厂界非甲烷总烃、油气回收系统密闭点泄漏检测值、加油枪喷管气液比、加油油气回收立管液阻及密闭性达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中限值要求，站内无组织排放挥发性有机物达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A中的排放限值要求，备用柴油发电机废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。

3、废水污染防治。按雨污分流原则，完善截（排）水沟及废水收集处理回用设施，在城市污水管网未连通前，生活污水经化粪池+调节池，冲洗水、初期雨水经沉淀池+隔油池预处理后回用于农林作物或洒水降尘，不外排。

4、土壤和地下水污染防治。切实做好地下油罐区、卸油区、加油区、输油管、隔油池等重点部位的防渗措施，采用双层储油罐，设置监测井，跟踪监测，对油罐和输油管建立检漏、报警等自控系统，确保不对土壤、地下水造成污染。

- 5、噪声污染防治。选用低噪声设备，设置减振垫，加强出入区域内机动车管理，采取隔音、减震、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（厂界北侧4类标准）。

  - 6、固废污染防治。各类固废分类收集，建设规范的暂存场所，油罐残渣、隔油池油泥、含油抹布、手套、废活性碳、废机油等严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求全过程管理，委托有资质单位妥善处置，落实转移联单制度，建好管理台帐。

7、环境管理。设置环保机构和专职人员，落实监测、排污许可等要求，切实解决目前存在的环境问题，建立健全的环境管理制度和自动监控管理措施，确保环保设施正常稳定运行，污染物稳定达标排放。严格按《汽车加油加气加氢

站技术标准》（GB50156-2021）要求，控制好与周边道路及建(构)筑物的安全距离，落实消防、安全相关要求，制订环境污染事故应急预案，落实应急处置措施，杜绝安全事故产生的次生环境污染。

8、总量控制指标。VOCs≤0.412t/a，VOCs排放替代来源于自身削减。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

- 岳阳市生态环境局

- 2023年11月29日