岳临环评〔2024〕7号

关于临湘市晔诚肉食品有限公司搬迁重建小型生猪屠宰场点项目（年屠宰4万头）   环境影响报告表的批复

临湘市晔诚肉食品有限公司:

- 你公司《临湘市晔诚肉食品有限公司搬迁重建小型生猪屠宰场点项目（年屠宰4万头）环境影响报告表报批申请书》《临湘市晔诚肉食品有限公司搬迁重建小型生猪屠宰场点项目（年屠宰4万头）环境影响报告表》和相关附件及临湘生态环境事务中心出具的《临湘市晔诚肉食品有限公司搬迁重建小型生猪屠宰场点项目（年屠宰4万头）环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估〔2024〕1号）收悉,经研究，批复如下:

- 一、根据湖南省农业农村厅《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3号）、临湘市人民政府《关于设置小型生猪定点屠宰场点专题会议纪要》（临府阅〔2022〕17号）、《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》（临政办〔2023〕38号）要求，临湘市路南片区6个不符合规划的乡镇屠宰点将被统一整合搬迁至临湘市桃林镇，并由你公司进行社会化运作。该项目拟建于桃林镇清

- 泉社区喻家片木头冲，总投资800万元，占地面积4794m2，建筑面积2950m2，服务范围为桃林镇、忠防镇、桃矿街道、詹桥镇、长塘镇、白羊田镇。主要建设内容为：1栋1F屠宰车间（建筑面积2560m2）、1栋1F生活、办公楼及配套的储运、公用、环保工程等，项目设1座80m3/d污水处理站，1台0.5t/h 电热水锅炉、1座冷冻库。主要生产工艺为：待宰（卸猪）--淋浴--电麻、刺至昏、放血计血（吊挂提升）--头部检验--热烫、拔鬃（刨毛）、去蹄尾--剖腹、取内脏（雕圈、开膛净腔）--锯半（劈半）、去肾脏、板油（整修）、冲淋--复检、出售。根据项目环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治设施和措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、切实解决原屠宰点厂区内遗留的环境问题，原6个屠宰点未关停或遗留环境问题未解决前，本项目不得正式运营。

2、落实施工期各项污染防治和生态保护措施。采用先进的施工设备，合理作业时间、施工方式，科学开挖，做好土石方平衡，合理处置施工固废，加强对车辆运输、物料堆存等管理，及时洒水降尘，设置车辆进出冲洗平台，冲洗及施工废水经收集沉淀后回用于洒水降尘，严禁直排外环境，选用低噪施工机械，防止噪声、施工废水、弃（渣）土、扬尘等污染周边环境。落实水土保持措施，做好区域周边截排水沟、植被恢复等工作。

3、废气污染防治。猪粪暂存池和污水处理站产生恶臭区域加罩或盖密闭，恶臭气体经引风机集中收集后，与屠宰车间（含待宰间）恶臭气体一起再经活性炭吸附处理后外排；采用封闭式的污水输送管道，及时清扫屠宰车间（含待宰圈），运输车辆、屠宰车间、污水处理站、厂区等定期喷洒生物除臭剂，加强厂区绿化管理，确保厂界无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。项目设置300米的卫生防护距离，卫生防护距离禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

4、水污染防治。按“雨污分流”的原则，建设完善的区域截（排）水沟、雨污水管网，待宰间采用干清粪工艺，生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂区污水处理站处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中规定的三级标准限值，同时满足桃林镇污水处理厂进水水质标准后，通过专用封闭管道排入桃林镇污水处理厂。初期雨水经沉淀后用于厂区绿化和道路洒水降尘，不外排。做好屠宰车间、危废间、污水处理站、初期雨水池、应急池等重点区域的防渗工作，防止土壤与地下水污染。

5、噪声污染防治。选用低噪声设备，加强设备维修保养，采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。同时，加强车辆运输管理，合理运输途径，不得扰民。

6、固体废物管理。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设规范的暂存场所和管理台帐，落实各项管理要求。猪粪便、猪肠胃内容物、格栅渣、污泥、废油脂、废活性炭等分类收集、综合利用或合理处置，猪三腺、检疫不合格或病死猪冷冻暂存后交有资质无害化处理中心处置，废实验废液、废药品包装材料、废润滑油等危险废物交有资质单位安全处置并落实转移联单制度，生活垃圾交环卫部门日产日清。

7、环境管理。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常稳定运行；规范化建设排污口及标识标牌，落实企业自行监测、排污许可等要求；制订环境风险应急预案、建设事故应急池，加强对污水处理站等有限空间内有毒有害气体的防范，落实各项风险防范措施。

8、总量控制要求。主要污染物总量控制指标分别为：COD≤1.08t/a、NH3-N≤0.11t/a。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年2月2日