岳临环评[2024]22号

关于湖南声泰商贸有限公司年加工10万吨废矿石综合利用改建项目环境影响报告表的批复

湖南声泰商贸有限公司:

- 你公司《湖南声泰商贸有限公司年加工10万吨废矿石综合利用改建项目环境影响报告表》、临湘生态环境事务中心出具的技术评估报告（临环事评估[2024]16号）及申请批复的报告等材料收悉,经研究，批复如下:

一、为发展地方经济，解决当地就业，充分利用闲置厂房和设备设施，你公司拟投资1500万（其中环保投资100万元），租用原临湘市钟杨选矿厂（位于临湘市桃林镇钟杨村赵家垅组）闲置厂房及基础设施，将其长石粉浮选加工项目改建为年加工10万吨废矿石综合利用项目。项目综合利用常宁市白沙镇隆鑫选厂黄沙窿工区铜多金属矿3万t/a采选工程项目的废矿石及尾砂进行物理浮选萤石。项目总占地面积21568m2，建筑面积约为6051.5m2，主要建设内容为：新建原料车间，完善配套的生产设备和环保设施，对破碎、球磨、分级、浮选、脱水、压滤、药剂等车间及尾砂仓库、

产品仓库和办公宿舍楼等进行维修或翻新，供水、供电依托原有。主要原辅材料为废矿石（尾砂）、油酸、栲胶、纯碱、PAC、PAM等，主要生产工艺为：废矿石、尾砂（尾砂不用破碎）→鄂破→圆锥破→加水球磨→分级→浮选→浓缩→压滤→萤石精矿。根据项目环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治设施和措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、项目应采用先进的工艺和设备，做到清洁生产。废矿石CaF2含量低于30%，尾砂含量低于20%时，不得进入本项目进行综合利用。切实解决原有项目存在的环境问题。沉淀池底泥、尾砂无合理去向又无规范的暂存场所时，企业应暂停生产，严禁利用原项目已闭库的尾砂库。本项目投产后，原长石粉浮选加工项目不得再投入运行。

- 2、废气污染防治。对物料堆放、装卸、加工、运输、转运等各产尘环节应采取有效的污染防治措施。破碎粉尘经集气罩高效收集、布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒(DA001)排放 ；建设封闭式破碎车间、原料堆场、尾砂仓库；原料车间、尾砂仓库、原料给料口等区域应设置自动喷雾除尘设施，严禁物料露天堆放；浮选药剂采用专用管道，输送产尘物料的皮带应加罩密闭；加强厂区绿化和运输管理，对厂区道路、物料堆放、转运、生产区等地面均应进行硬化，及时清扫、洒水降尘，运输车辆应进行覆盖，运输路段设置专用洒水车，定时洒水降尘，确保有组织、厂界无组织排放颗粒物、氟化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。

3、水污染防治。实行雨污分流，污污分流，建设完善的区域截（排）水沟、雨污水管网、废水收集回用系统。精矿压滤废水、尾矿浆溢流废水、污泥沉降罐上层水、地面清洗废水经二级沉淀+高效化浓缩池处理后入回用水池回用于生产，不外排；初期雨水经初期雨水池收集沉淀后泵入回用水池回用；生活废水经隔油池、化粪池处理后用于周边农作物；加强设备的维修保养和管理，防止跑、冒、滴、漏现象，做好危废间、药剂间、生产车间、污水处理设施等重点部位的防渗工作，确保土壤和地下水环境安全。

4、固体废物管理。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设规范的暂存场所和管理台帐，落实各项管理要求。布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池底泥、尾砂、浮选药剂包装袋及包装桶等分类收集、综合利用或合理处置，废机油等危险废物交有资质单位安全处置并落实转移联单制度，生活垃圾、含油抹布手套交环卫部门日产日清。

5、噪声污染防治。优先选用低噪声设备，破碎机、皮带传送机、球磨机、螺旋分级机、浮选机、浓缩机、压滤机、泵等高噪声设备应采取消声、隔声、减震等降噪措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。同时，加强物料运输车辆管理，合理安排运输时间，途经声敏感目标处采取禁鸣、限速等措施，不得扰民。

- 6、环境管理。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常运行、污染物稳定达标排放；落实企业自行监测、排污许可等要求，规范排污口建设；按要求建设初期雨水池、事故应急池，制订环境风险应急预案、落实各项风险防范措施。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年5月8日