岳临环评[2024]23号

关于湖南唯视光学科技有限公司年产镜片400万副及镜架50万副建设项目环境影响报告表的批复

湖南唯视光学科技有限公司:

你公司报送的《湖南唯视光学科技有限公司年产镜片400万副及镜架50万副建设项目环境影响报告表》、临湘生态环境事务中心技术评估报告（临环事评估[2024]17号）及申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

- 一、你公司拟投资500万元（其中环保投资35万元），租用临湘市高新产业区三湾产业园二期标准化厂房13栋4层现有厂房，建设年产镜片400万副及镜架50万副项目。项目总占地面积 1093.84m2 ，总建筑面积为4702.56m2。主要建设镜片、板材镜架、注塑镜架生产车间及辅助、储运、环保工程等，其他公用设施依托园区。主要原辅材料为聚碳酸酯、乙酰胺、聚酰胺、色粉、强化液、异丙醇、洗洁精、醋酸纤维板、插针等；镜片主要生产工艺为：拌料→烘干→注塑成型→清洗→强化→烘干→成品；板材镜架主要生产工艺为：开料圈、开脾料→烤料→车房、脾房→滚筒→钉胶→

- 抛光→成品；注塑镜架主要生产工艺为：选料→粉碎→拉丝造粒→烤料→调色搅拌→注塑成型→磨水口→滚筒→钉胶→抛光→成品。根据项目环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

- 1、采用先进的工艺和设备，做到清洁生产；严格原料准入，除本项目自身注塑成型及割边工序产生的边角料回用外，不得使用再生塑料及其他废料。

2、大气污染防治工作。合理功能分区，强化各工段废气的收集和处理。注塑、强化、拉丝造粒工艺废气经高效收集+UV光解+活性炭吸附处理后，与经高效收集+旋风除尘处理后的抛光、打磨废气共用1根24m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4及表5、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值要求；加强车间通风、及时清扫，提高废气收集效率，确保厂界无组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关限值要求，厂房外无组织排放非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准中限值要求；食堂油烟经集气罩+油烟净化器+19m排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。

3、废水污染防治工作。清洗废水经絮凝沉淀后与生活污水一起再经化粪池预处理，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及临湘市污水净化中心纳管标准后排入市政污水管网，最后进入临湘市污水净化中心处理。

4、噪声污染防治。合理布局、选用低噪声设备，对注塑机、干燥机、清洗机、烘箱、粉碎机、风机、冷却塔等高噪声设备应采取隔声、消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、加强固体废物管理工作。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设规范的暂存场所和管理台帐，落实各项管理要求。 废包装桶（强化液、异丙醇、瞬间接着剂包装桶）、废活性炭、废机油等危废交有资质单位安全处置并落实转移联单制度；塑料边角料作原料回用，废包装袋、沉淀污泥、生活垃圾交环卫部门日产日清。

6、加强环境管理。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常运行，污染物稳定达标排放；落实企业自行监测、排污许可等要求；制订环境风险应急预案、落实各项风险防范措施。

  - 7、总量控制指标。COD≤0.03t/a、NH3-N≤ 0.01t/a、VOCs≤ 0.05 t/a，其中COD、NH3-N总量指标从交易平台上购买，VOCs排放替代来源于临湘市已有企业的工程或结构减排。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年5月14日