岳临环评〔2024〕28号

关于临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点搬迁重建项目（年屠宰2.8万头）环境影响报告表的批复

临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点:

你公司报送的《临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点项目（年屠宰2.8万头）环境影响报告表》及申请批复的报告、临湘生态环境事务中心出具的技术评估报告（临环事评估[2024]22号）等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

一、根据湖南省农业农村厅《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3号）、临湘市人民政府《关于设置小型生猪定点屠宰场点专题会议纪要》（临府阅〔2022〕17号）、《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》（临政办〔2023〕38号）要求，原羊楼司镇生猪屠宰点拟搬迁至羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，并由你公司进行社会化运作。该项目总投资500万元（其中环保投资45万元），占地面积2621m2，建筑面积1000.5m2，项目建成后服务范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域。主要建设内容为：1栋1F屠宰车间（建筑面积924m2）、1栋1F生活、办公楼及配套的储运、公用、环保工程等，项目设1座50m3/d污水处理站，1台0.5t/h 电热水

炉、1座冷冻库（占地面积15.75m2）。主要生产工艺为：宰前处理、宰前检验→淋浴→电麻、刺杀放血→洗猪→烫毛、脱毛→开膛→劈半冲淋→复检、出售。根据项目环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、切实解决原羊楼司镇生猪屠宰点遗留的环境问题，原屠宰点未关停或遗留环境问题未解决前，本项目不得正式运营。

2、落实施工期各项污染防治和生态保护措施。采用先进的施工设备，合理作业时间、施工方式，科学开挖，做好土石方平衡，合理处置施工固废，加强对车辆运输、物料堆存等管理，及时洒水降尘，设置车辆进出冲洗平台，冲洗及施工废水经收集沉淀后回用于洒水降尘，严禁直排外环境，选用低噪声施工机械，防止噪声、施工废水、弃（渣）土、扬尘等污染周边环境。落实水土保持措施，做好区域周边截排水沟、植被恢复等工作。

- 3、加强废气污染防治工作。建设封闭式屠宰车间，屠宰车间（含待宰间）设置排风扇，加强通风；及时清理肠胃内容物、不可食用内脏，并采用密闭专用容器收集；每班作业结束后，及时冲洗屠宰车间；待宰间产生的猪粪应及时清理。污水处理站产生恶臭的区域加盖密闭，除车间内污水渠道定期冲洗，其余污水收集输送系统采用封闭管道布设；干粪棚设置围挡，定期对待宰间、屠宰车间、污水处理站、干粪棚、运输车辆等喷洒生物除臭剂并加强厂区绿化，确保厂界无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。

4、加强水污染防治工作。按“雨污分流”的原则，建设完善的区域截（排）水沟、雨污水管网，生活污水经化粪池处理后与车辆冲洗废水、生产废水一起经厂区污水处理站处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中规定的三级标准限值，同时满足羊楼司镇污水处理厂进水水质标准后，通过专用封闭管道排入羊楼司镇污水处理厂处理。初期雨水经沉淀后用于用于厂区降尘，不外排。做好屠宰车间、危废间、污水处理站、初期雨水池、应急池等重点区域的防渗工作，防止土壤与地下水污染。

5、加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备，加强设备维修保养，采取减振、厂房隔声、消声等降噪措施，并利用厂区周边绿化带和自然山体隔声降噪，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。同时，加强车辆运输管理，合理安排运输途径和时间，不得扰民。

6、落实固体废物管理要求。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设规范的暂存场所和管理台帐，落实各项管理要求。猪粪便、猪肠胃内容物、格栅渣、污水处理站污泥、隔油池废油脂等分类收集、综合利用或合理处置，不可食用内脏冷冻暂存后定期交有资质单位无害化处置，检疫不合格或病死猪立即交有资质单位无害化处置，检疫废物、废矿物油等危险废物交有资质单位安全处置并落实转移联单制度，生活垃圾交环卫部门日产日清。

7、加强环境管理和风险防范工作。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常稳定运行；规范化建设排污口及标识标牌，落实企业自行监测、排污许可等要求；制订环境风险应急预案、建设事故应急池，加强对污水处理站等有限空间内有毒有害气体的防范，落实各项风险防范措施。

8、落实污染物总量控制要求。主要污染物总量控制指标分别为：COD≤0.92t/a、NH3-N≤0.12t/a，总量控制指标通过排污权交易获取。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年8月8日