岳临环评〔2024〕30号

关于临湘市齐惠再生资源利用有限公司年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目环境影响报告表的批复

临湘市齐惠再生资源利用有限公司:

你公司报送的《临湘市齐惠再生资源利用有限公司年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目环境影响报告表》及申请批复的报告、临湘生态环境事务中心出具的技术评估报告（临环事评估[2024]24号）等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

为加强城镇建筑垃圾管理，有效合理利用资源，促进建筑垃圾资源化再生利用和产业化发展，你公司拟在临湘市聂市镇红士村上畈组，建设年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目，对临湘市城市规划区及乡镇辖区范围内拆除垃圾（含道路沥青垃圾）、工程垃圾、装修垃圾进行资源化处置及回收利用。项目占地20666m2，总投资5175万元；主要建设内容有：三个生产车间（1#装潢垃圾粉碎车间、2#建筑垃圾粉碎车间、3#环保水泥砖及砼结构生产线车间）、办公楼（含食堂、员工宿舍）及配套的储运、环保、公用工程等。主要原辅材料为建筑垃圾、水泥、粉煤灰；年生产主要产品为：建筑用骨料100万吨、沥青渣4.4万吨、

水泥板30万吨、水泥砼结构	10万吨、金属（主要为铁）0.4万吨、塑料类物质0.3万吨、木屑类物质0.4万吨、棉纺类物质0.2万吨。主要生产工艺有：①建筑垃圾回收处置线主要生产工艺为：一级破碎→二级破碎→除铁→筛分→建筑用骨料；②装修装潢垃圾回收处置线主要生产工艺为：筛分→撕碎→人工分拣→除铁→风选→金属、塑料类物质、木屑类物质、棉纺类物质；③水泥环保砖及砼结构生产线主要生产工艺为：自动配料→搅拌→振压成型→自然养护→水泥环保砖及砼结构。

根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的环境影响报告表的内容、结论和专家评审、技术评估意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、落实施工期各项污染防治和生态保护措施。应采取建围档、配置滞尘防护网、覆盖、洒水、清扫等有效措施防止施工扬尘对周边环境产生影响；科学开挖土方，建设临时弃渣场，废土石方暂存在临时弃渣场后回用于项目基础填埋、土地平整、场内道路平整及场地周边山林绿化等，做好土石方平衡；选用低噪声施工机械，合理作业时间、施工方式，防止噪声污染，运输车辆途经环境敏感点时应减速行驶，不得噪声扰民；进出车辆应设置冲洗平台，冲洗及施工废水经收集和临时沉淀池沉淀后回用于洒水降尘，严禁直排外环境；落实水土保持措施，做好区域周边截排水沟、绿化等工作。

2、严格落实临湘市建筑垃圾资源化利用特许经营权无偿划转协议内容，不得使用被放射性、重金属、化学物质等污染的建筑垃圾。

3、加强废水污染防治工作。按“雨污分流”的原则，建设完善的区域截（排）水沟、雨污水管网，地面冲洗废水经导流沟进入洗车平台沉淀池处理后用作洗车；进出车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用；建设初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后回用于生产，后期雨水外排至附近溪渠；生活污水经三格化粪池处理后用作农肥，不外排。做好厂区物料运输、堆放、转运、加工等地面、初期雨水池、危废暂存间等重点区域的防渗工作，防止土壤与地下水污染。

4、加强废气污染防治工作。建设封闭式原料、产品仓库及物料生产车间，原料不得露天堆放。一、二次破碎、筛分废气经集气罩+布袋除尘处理后经同一根15米高排气筒外排。物料堆存、装卸、 输送等易产尘环节应设置自动喷淋装置，输送带加罩封闭；水泥、粉煤灰卸料应采用密闭管道，粉尘由筒仓顶部自带脉冲布袋除尘处理后外排，搅拌机布置在封闭式厂房内，搅拌粉尘经设备自带脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼自然沉降后无组织排放；厂区出入口设置喷雾桩对厂区道路进行喷洒、运输散料的车辆应进行覆盖，运输道路应及时清扫并洒水降尘，加强厂区绿化，确保有组织、厂界无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后经通风管道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。

5、做好噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪声设备，加强搅拌机、破碎机、输送机、风选机、引风机等高噪声设备维修保养，采取减振、厂房隔声、消声等降噪措施，并利用厂区周边绿化带和自然山体隔声降噪，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（临鸭公路一侧满足4类标准）要求，同时，加强车辆运输管理，合理安排运输途径和时间，途经声敏感目标处要采取禁鸣、限速措施，不得扰民。

6、落实固体废物管理要求。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设规范的暂存场所和管理台帐，落实各项管理要求。沉淀池污泥、布袋除尘器收集的粉尘、不合格产品等分类收集、规范堆存并回用于生产；废矿物油等危险废物交有资质单位安全处置并落实转移联单制度，生活垃圾交环卫部门日产日清。

7、加强环境管理和风险防范工作。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常稳定运行；规范化建设排污口及标识标牌，落实企业自行监测、排污许可等要求；制订环境风险应急预案，落实各项风险防范措施。木屑类、棉纺类产品应分类、分区暂存，防止火灾等产生伴生、次生环境污染，确保环境安全。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年9月12日