岳临环评[2024]34号

关于湖南维摩新材料有限公司42301吨/年绿色精细化工产品项目（第一期13000吨/年环境友好农药制剂项目)环境影响报告表的批复

湖南维摩新材料有限公司：

你单位报送的《湖南维摩新材料有限公司42301吨/年绿色精细化工产品项目（第一期13000吨/年环境友好农药制剂项目）环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）及申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

- 一、湖南维摩新材料有限公司位于临湘高新技术产业开发区绿色化工产业园长茂路7号，现有厂区内已建11500t/a新材料中间体生产装置项目（第一期5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚建设项目），该项目已于2022年10月11日取得岳阳市生态环境局环评批复（岳环评(2022)64号）；2022年12月30日取得排污许可证（证书编号：91430682MA4TG9L81B001P）。为适应市场需求，你单位拟在现有厂区空地新建42301吨/年绿色精细化工产品项目（第一期13000吨/年环境友好农药制剂项目），本项目总用地面积1600m2，建筑面积2839.7m2，总投资1000万元（其中环

- 保投资52万元）。

- 项目主要建设生产内容为：新建1栋2F制剂车间、配套废气处理设施，综合楼、分析楼、食堂、丙类仓库、污水处理站、初期雨水池、事故应急池、一般固废暂存间、危险废物暂存间、给水、供电、供热均依托现有。

- 项目主要原辅材料、产品及主要生产工艺流程：①0.5%噻虫胺颗粒剂和1.6%氯虫•噻虫胺颗粒剂产品采取相同生产工艺，共用一条生产线，原药和配方不同：原辅材料是：噻虫胺、氯虫苯甲酰胺（用于1.6%氯虫·噻虫胺颗粒剂产品）、载体、成膜助剂、木质素、碱性艳紫、高岭土、白糖、聚乙烯醇，主要生产工艺为：原料→称重配料投料→搅拌→砂磨→喷药混合→滚筒造粒→干燥→筛分→检验→包装；②10%吡唑醚菌酯微胶囊智能响应型悬浮剂：原辅材料是：吡唑醚菌酯、可降解壁材（聚氨酯类）、乳化剂、去离子水、增稠剂，主要生产工艺为：原料→投料→混合搅拌→剪切搅拌→固化成囊→过滤→检测→包装；③18%噻虫嗪•吡唑醚菌酯水稻种子处理悬浮剂：原辅材料是：吡唑醚菌酯、噻虫嗪、乳化剂、去离子水、增稠剂，主要生产工艺为：原料→称重配料投料→剪切搅拌→砂磨→搅拌混合→过滤→检测→包装；④98%杀螟丹可溶性粉剂：原辅材料是：杀螟丹、木质素、分散剂、高岭土，主要生产工艺为：原料→称重配料投料→前螺旋混合→气流粉碎→后螺旋混合→检测→包装；⑤80%仲丁威乳油和20%异丙威乳油产品采取相同生产工艺，共用一条生产线，原药和配方不同：原辅材料是：仲丁威（用于80%仲丁威乳油产品）、异丙威（用于20%异丙威乳油产品）、乳化剂、DMF、油酸甲酯，主要生产工艺为：原料→称重配料投料→搅拌→调配→过滤→检验→包装。

根据岳阳润物科技有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及临湘生态环境事务中心出具的《湖南维摩新材料有限公司42301吨/年绿色精细化工产品项目（第一期13000吨/年环境友好农药制剂项目)环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估[2024]29号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

二、项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

（一）落实施工期各项污染防治和生态保护措施

施工期加强对车辆运输、物料堆存等管理，及时覆盖、洒水降尘，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，尾气达标排放。配套建设沉淀池，施工废水经收集、沉淀处理后回用于施工场地降尘、车辆和工具冲洗用水，严禁直排外环境；生活污水经现有化粪池处理后排至厂区内现有污水站处理后再排入滨江园区污水厂处理。选用低噪施工机械，加强设备的维修保养，合理安排作业时间、施工方式，防止噪声污染。合理处置施工固废，施工建筑垃圾收集后按照渣土管理要求统一送相关部门处置，禁止乱堆乱弃；生活垃圾交环卫部门处置。落实水土保持措施，做好区域周边截排水沟、绿化等工作。

（二）严格落实营运期各项污染防治和风险防控措施

1、废水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则建设厂区雨污水管网，各类废水分类收集、分质预处理。蒸汽冷凝水部分回用于废气处理用水，剩余回用于现有项目循环冷却水塔补充用水；设备清洗水集中储存在密闭吨桶内，待下批次生产同类产品时再进行循环利用，生产过程中建立严格的回用记录台账，不外排；去离子制备废水、地面拖洗废水、实验容器清洗废水、废气处理喷淋废水、真空泵排水经厂区现有污水处理站（“三级微电解催化氧化+一级XL高效厌氧反应塔+一级XL高效生物反应塔”）处理，生活污水经化粪池处理后入厂区现有污水处理站处理，污水处理站处理后废水满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)及滨江园区污水处理厂进水水质要求取严值后，经同一排口，专管排入滨江园区污水调蓄池，再排入滨江园区污水处理厂进一步处理后达标排放。做好制剂车间等重点区域的防渗工作，防止土壤与地下水污染。

2、大气污染防治。规范建设高效的废气收集、处理系统，严格规范操作，物料要做到密闭存放、投加、转运、输送，确保有组织、无组织废气稳定达标排放。本项目投料及包装过程产生的粉尘废气采用集气罩收集，其余工段采用密闭管道收集，颗粒剂装置设置一套旋风除尘+布袋除尘装置，杀螟丹可溶性粉剂装置设置一套布袋除尘装置，颗粒剂装置、杀螟丹可溶性粉剂装置处理后的粉尘废气与悬浮剂、乳油装置投料工序产生的粉尘废气一起进入一套水浴除尘设施处理后经20m排气筒（DA005、新建）排放，有机废气经收集后通过水喷淋+除雾+活性碳处理后经1根20m高排气筒（DA006、新建））排放，颗粒物、非甲烷总烃满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表要求。加强制剂车间密闭及厂区周边绿化，确保厂区内无组织排放非甲烷总烃满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C表C.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值要求。

3、噪声污染防治。合理布局，选用低噪声生产设备，采取隔声、减振和加强设备维护与保养等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废物污染防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设规范的暂存场所和管理台帐，落实各项管理要求。危化品废包装物、水浴废渣、废活性炭、实验室废液、废试剂瓶等危废交有资质单位安全处置并落实转移联单制度；一般废外包装袋集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售；生活垃圾交环卫部门处置。

  - 5、环境管理和环境风险防范。设立专门的环保机构和环保人员，建立健全的环境保护管理制度，落实自行监测、排污许可要求，规范排污口建设;做好非正常工况下的污染防治措施，按规范操作、运行、检修各类污染治理设施，确保污染治理设施正常运行；落实《报告表》中提出的环境风险防范及应急处理措施，科学设计和布局;制订环境风险应急预案，做好应急演练，储备好应急物质，杜绝环境风险事故发生，确保环境安全。

  - 6、总量控制。本项目COD≤0.054t/a，氨氮≤0.005t/a，非甲烷总烃≤0.516t/a，其中COD、NH3-N纳入公司现有总量控制指标内管理，公司现有总量在排污权证范围内。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年11月6日