岳临环评〔2024〕35号

关于湖南省临湘市牛崖山矿区加工生产200万吨/年建筑用花岗岩骨料项目环境影响报告表的批复

湖南振湘矿业有限公司:

你公司报送的《湖南省临湘市牛崖山矿区加工生产200万吨/年建筑用花岗岩骨料项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）及申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

一、你公司拟在牛崖山矿区西南侧处，新建湖南省临湘市牛崖山矿区加工生产200万吨/年建筑用花岗岩骨料项目。项目拟投资10934.11万元，其中环保投资58.6万元，主要建设内容及规模为：主体工程主要建设两栋密闭式生产厂房（分别为1#和2#，1#生产厂房主要布设2条300～400t/h的建筑骨料生产线、成品堆场，2#生产厂房暂时闲置）、2间1F设备用房、1间门卫室、产品外运道路、1栋2F办公生活楼（含食堂）、封闭式施工固废堆场仓库，同时建设污水收集沉淀池1个（容积为800m3）、浓密罐2个（单个容积为700m3）、清水罐2个（单个容积为700m3），及公用、环保等配套工程。

- 根据湖南汇美环保发展有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及临湘生态环境事务中心出具的《湖南省临湘市牛崖山矿区加工生产200万吨/年建筑用花岗岩骨料项目环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估[2024]28号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

- （一）落实施工期各项污染防治和生态保护措施

- 项目施工边界应设置施工围挡，易产尘物料堆场用防尘布遮盖；采用密闭车辆运输且不得超载，道路两侧设置自动喷雾装置等；选用污染物排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，加强设备和车辆的保养，确保尾气达标排放。施工场地四周应建设截排水沟和沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用施工降尘，严禁直排外环境；生活污水经三级化粪池处理后用于周边农林地施肥。选用低噪机械设备，合理安排施工机械的布局、施工进度，文明施工，尽可能将施工噪声影响降到最低程度；加强对运输车辆的管理，在经过或靠近环境敏感点的路段应减速行驶、禁止鸣笛、禁止在夜间运输建材或建筑垃圾。剥离表土暂存于牛崖山矿区排土场，夹石等内剥离物、建筑垃圾等优先用于道路、厂房建筑等基础设施建设，不能利用的应及时清运至指定的弃渣场处置。落实水土保持措施，做好区域周边截排水沟、植被恢复等工作。

（二）严格落实营运期各项污染防治和风险防控措施

1、废气污染防治。建设封闭式施工固废堆场仓库，地面硬化并在仓库顶棚上方安装喷雾洒水装置；石料在装车前应进行洒水增湿，给料机与颚式破碎机进料口之间应设置除土筛分工序以除去原料中的泥土，给料区配套雾炮机洒水降尘，进料口设置洒水喷头；建设封闭式生产车间，破碎、筛分、制砂、洗砂工序均设置在封闭式车间（1#车间）内，并采用全过程湿法作业；物料输送带设置密闭罩，且在出料点设置喷淋抑尘装置；成品堆放于1#密闭式厂房内，成品铲装应降低装卸过程中的物料抛洒高度，并采取喷淋洒水等抑尘措施，确保厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。选用尾气达标排放的运输车辆，运输道路硬化并配套自动喷淋装置；食堂油烟经油烟处理系统净化后，通过内置烟道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001) 中表 2中 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率要求。

2、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设项目区域截排水沟、沉淀池、废水收集回用系统等。破碎及制砂废水、洗砂废水、板框压滤机压滤废水经污水收集沉淀池→浓密罐（2h）→清水罐（2h）→回用于洗砂工序，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后用于回用于洗砂工序；车辆冲洗废水依托矿山洗车平台配套的三级沉淀池处理后回用于矿山喷雾洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后，回用于周边林地施肥。做好废水沉淀池、初期雨水收集池、化粪池的防渗工作，防止对地下水产生影响。

3、噪声污染防治。优化布局，选用低噪设备并采取隔声、减振、加强机械设备维护、距离衰减、绿化等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，夜间不得生产。合理安排运输车辆进出时间（昼间12:00至14:00及夜间禁止运输）、路线、车速，敏感点禁止鸣笛、加强车辆的保养等措施降低运输噪声影响。

4、固体废物防治。按照一般固体废物暂存间要求建设污泥间，做好地面防渗、防漏措施，并建设分隔墙及围堰。建设污泥间，沉淀池沉渣定期清掏，经压滤机脱水后干化，暂存于表土堆场，用于后期复垦使用；雨水收集池沉渣定期清掏，经压滤机脱水后干化，暂存于表土堆场，用于后期复垦使用。建设规范的危废暂存间，废机油、含油废抹布等应装在专用容器内暂存在危废暂存间，并定期委托有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门处理。

5、生态环境保护。建设区域截排水沟、雨水收集池，项目服务期满后，须按要求及时对工业广场进行设施拆除、地面硬化物及废弃物清理、植被覆盖或土地复垦。运营期在靠近铁山水库北干渠一侧的厂房设置围墙、种植高大乔木、安装喷雾洒水装置加强厂区抑尘；采取控制车速、密闭运输，道路两侧设置喷雾装置、严格控制载货量等措施控制粉尘逸散，尽可能减少粉尘对铁山水库北干渠饮用水源水质的影响。

- 6、环境管理和风险防范。设立环保机构，建立环境管理制度，严格操作规程，落实排污许可、自行监测要求，加强环保设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放；制订环境事故应急预案，落实各项防范措施。工业广场内应设置截排水沟、切换阀和备用污水处理系统，加强对污水处理系统的管理、检修并定期清理淤泥，保持污水处理系统和备用系统的正常运转；运输车辆应采取料斗封闭遮盖且不得超载，在经过铁山水库北干渠现状小桥时控制车速平稳、道路两侧加强洒水抑尘等措施，确保北干渠饮水安全；机修车间、危险废物暂存间应做好防腐防渗、防风、防雨、防晒等措施；定期对沉淀池进行防漏、防渗检查等，避免出现事故排放。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年11月6日