岳临环评〔2025〕7号

关于湖南创欧新能源科技有限公司年5万吨柴油

仓储贸易一体建设项目环境影响报告表的批复

湖南创欧新能源科技有限公司：

你公司报送的《湖南创欧新能源科技有限公司年5万吨柴油仓储贸易一体建设项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

一、根据市场需求情况，你公司决定停止优化油项目建设，依托现有罐区及配套设施新建“年5万吨柴油仓储贸易一体建设项目”。本项目总投资50万元（其中环保投资5万元）。主要建设内容为：利用优化油项目中的储存工程、辅助工程、环保工程、消防工程等配套设施新建年5万吨柴油仓储贸易一体建设项目，具体包括综合楼、储罐区、消防工程、环保工程、辅助工程等。2022年1月14日，原优化油项目取得了岳阳市生态环境局临湘分局的环境影响评价文件告知承诺制审批表“岳临环评〔2022〕15号”。

- 根据湖南湘军生态环境科技有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心

- 出具的《湖南创欧新能源科技有限公司年5万吨柴油仓储贸易一体建设项目环境影响报告表》技术评估报告（临环事评估〔2025〕7号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：

1.废气污染防治。采用高效密封+气相平衡技术治理项目无组织废气；柴油收发油采用汽车油罐车运输，柴油收发采用鹤管密闭输送，减少装卸油挥发；柴油储存密封点采取高效密封；在储罐外表面喷涂浅色涂层，减少吸热，减小大、小呼吸产生废气；定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝跑、冒、滴、漏的发生，确保非甲烷总烃排放达到《储油库大气污染物排放标准（GB 20950—2020）》中表1和“5.3 企业边界排放限值”要求。

2.废水污染防治。生活污水利用化粪池预处理后进入临湘高新区滨江污水处理厂进行处理；初期雨水、地面清洗废水经净化池隔油处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及滨江产业园污水处理厂纳污管要求后，经园区污水管网进入临湘高新区滨江污水处理厂进行处理；清罐废水由专业清洗公司统一收集处理带走，不外排。

3.噪声污染防治。选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好；落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施；做好厂区内和沿厂界的绿化带建设，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、固体废物防治。生活垃圾交由环卫部门统一清运。清罐油泥由专业清洗公司外运，不在企业暂存，送有资质单位处理；实验室检测废液定期交由有资质单位进行处置；隔油池油泥定期清捞，废含油抹布和手套暂存于危废暂存间，委托危废资质单位处理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）进行建设和管理，落实防渗措施和台账等各项管理要求并按要求设置标签和说明标志。

5、地下水及土壤环境污染防治。项目在设计、施工中，应对厂区进行防渗分区并分区防渗处理。一般污染防治区参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）制定防渗设计方案；重点污染防治区参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）制定防渗设计方案，各防渗区应按照设计方案进行建设，确保防渗性能达到相关要求，严防对地下水及土壤污染。同时，设置1个地下水监测水井，定期监测，加强巡查管理。地下水监测结果应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，土壤监测结果应符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值中的第二类用地标准限值。

6、加强环境管理与环境风险防范。制订突发环境风险应急预案，严格落实环境风险防控和应急措施，定期巡检和维护各种设备设施；加强职工的安全教育和培训，增强安全防范意识，严格执行有关危险品运输的管理规定。

7、总量控制。优化油项目已取得总量指标为：COD0.6t/a、氨氮0.1t/a，本项目主要污染物总量控制指标为：COD≤0.612t/a、氨氮≤0.0608t/a、VOCs≤1.489t/a。已有的氨氮总量能满足需要，COD总量控制指标通过排污权交易获取，VOCs实行总量控制。

三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2025年7月1日