岳临环评〔2025〕8号

关于临湘市城区雨水调蓄及行泄通道工程项目（雨水行泄通道及城区内涝点改造）环境影响报告表的批复

临湘市住房和城乡建设局：

你局报送的《临湘市城区雨水调蓄及行泄通道工程项目（雨水行泄通道及城区内涝点改造）环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）及申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 一、为解决临湘市雨水行泄能力不足、城区内涝的问题，保证城区雨水调蓄设施最大化地行使雨洪控制功能及各行泄通道行泄能力，你单位拟投资6641.1万元（其中环保投资494.8万元），在临湘市城区建设雨水调蓄及行泄通道工程项目。主要建设内容为：（1）雨水行泄通道工程：清淤护坡及改造，清淤行泄通道总长为9.41公里，其中长安河上下游3.45公里、师家河4.02公里、肖家堰1.22公里、铁路沿线明渠0.72公里；上港溪支流一新建雨水沟及污水管，支流二新建雨水管及雨水沟；建设沿河风光带10.5km。（2）城区内涝点改造工程：对城区16处内涝点进行改造，其中石咀内涝点、六中南侧内涝点两处设置一体化提升泵。

- 根据湖南铭越环境科技有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《临湘市城区雨水调蓄及行泄通道工程项目（雨水行泄通道及城区内涝点改造）环境影响报告表》技术评估报告（临环事评估〔2025〕8号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你局提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1.废水污染防治。项目不设临时施工营地，施工人员生活污水依托租用民房污水处理设施或附近公用卫生设施处置；施工场地设置冲洗检修平台和集水沟，施工设备和车辆冲洗废水经沉淀池、隔油池处理后回用于车辆冲洗或抑尘洒水，严禁直接外排；淤泥滤水通过“三级沉淀+混凝沉淀+活性炭吸附”处理后回用或达标排放，外排废水应达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后排放；合理安排施工时间与方式，选择枯水期清淤和非雨天施工，采取围挡或关闭上游水闸的方式进行涉水施工，加强施工管理，不得在清淤施工河道内遗留生活垃圾，含油废物等。

2.废气污染防治。项目施工期应采取施工场地设置临时围挡、冲洗平台、物料覆盖、洒水等有效产尘、抑尘、降尘措施，严防扬尘污染和带泥上路；加强施工机械和运输车辆管理与保养维修，不得使用劣质燃料，确保尾气达标排放；车辆运输物料应覆盖或密闭并限速按规定路线行驶，禁止超载，防止物料遗撒外漏；使用符合标准的商品混凝土；尽量选择风力较小时疏浚清淤并分段施工，清淤弃土应及时清运，减少恶臭气体影响。

3.落实固体废物防治工作。废水池沉渣和淤泥经“石灰调理+板框压滤脱水”后泥饼暂存，达到《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）标准后，交由有资质的公司进行资源化利用；施工人员的生活垃圾设置垃圾桶收集，同管道清淤过程中清理出来的生活垃圾或杂草，经统一收集后交由环卫部门清运处理；建筑垃圾分类收集后回用或送合法的建筑垃圾消纳场处理；严禁各类固废直接倾倒水体。运营期固废主要为泵站产生的栅渣，及时清理后由环卫部门处理；设备维护保养过程中产生的废机油、抹布等危险废物交有资质的公司处理。

- 4.加强噪声污染防治工作。施工期加强车辆和机械设备的维修保养，合理安排施工时间，车辆运输应限速禁鸣，减少运输噪声影响；选择低噪声设备并合理布局，严禁集中使用高噪声设备作业，减少设备噪声影响；在敏感点合理设置移动隔声屏障、围挡等噪声防护措施，禁止夜间施工，做到文明施工，防止噪声扰民。运营期选用低噪声设备并科学布置，周边栽种吸声绿植等措施降噪。水泵等主要噪声设备均应安装于泵房内并采取减震降噪措施；泵房采用封闭式的砖砌结构，且门窗完整无破损与裂缝等，确保运行时泵房外的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 5.落实生态环境保护工作。加强施工组织管理，严格控制用地范围和面积，尽量缩短用地时间，优化和落实临时工程生态恢复措施；严禁占用生态保护红线、基本农田、自然湿地等敏感区域；采取有效的生态保护措施，最大限度减少对水生和陆生生物的影响；落实水土保持措施，增设水土保持表土防护、边坡绿化、临时遮盖等措施，施工结束后应及时进行场地整理，用于复垦或恢复植被，恢复土地原有功能。

6.加强环境管理工作。完善各项环境管理制度，严格落实施工期和营运期各项污染防治措施，按要求做好环境监测和环境管理工作，确保周边环境安全。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2025年8月 日