岳临环评〔2025〕10号

关于湖南联盈非织造材料有限公司非织造材料项目（年产150万m2）建设项目环境影响报告表的批复

湖南联盈非织造材料有限公司：

你公司报送的《湖南联盈非织造材料有限公司非织造材料项目（年产150万m2）建设项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

为适应市场需求，提高市场竞争力，你公司拟投资1000万元（其中环保投资约52万元），租赁湖南省岳阳市临湘高新技术产业开发区滨江片区标准化厂房3#栋北侧建设非织造材料项目（年产150万m2）。项目占地面积3500m2，主要生产工艺为开松、混棉、梳理、成网、铺网、针刺、调胶/胶砂、浸胶/喷胶/喷砂、烘干、收卷。主要建设内容为：共设2条基布线、1条喷砂线，主要生产设备为铺棉机、棉箱机、梳棉机、铺网机、成网机、预针刺机、针刺机、喷胶机、烘箱、浸胶机、喷砂机、收卷机、印字机等；辅助建设冷库、配胶间等，并配套建设公用工程、环保工程等。

- 根据长沙格润环保科技发展有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务

中心出具的《关于〈湖南联盈非织造材料有限公司非织造材料项目（年产150万m2）建设项目环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2025〕10号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：

1.废气污染防治。施工期废气主要污染物为有机废气，通过选用环保低VOCs含量的装修材料、减少现场切割和打磨等施工工序、加强通风换气、加强施工管理、设置防护措施等，减少装修废气对周边环境的影响。营运期有组织排放废气主要有：颗粒物、非甲烷总烃、挥发性有机物、臭气浓度等。其中：调胶/调胶砂废气、调墨废气设有密闭配胶间收集，喷胶/喷胶砂废气、浸胶废气、烘干废气设置包围型集气罩收集，开松、梳理等废气设置集气罩收集，经收集后进入“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后统一经离地22m排气筒（DA001）排放；经处理后的颗粒物执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）从严的标准限值；非甲烷总烃、挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中从严的标准限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准；食堂油烟经环保认证的油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放，油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准。

无组织排放（厂界）应加强车间通风。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准；挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2排放标准；颗粒物执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中从严执行的标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准。无组织排放（厂房外）非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）。

营运期要加强集气罩、抽风管道、密闭配胶间、废气处理等设备设施的维护管理，生产废气做到应收尽收集中处理，减少无组织排放；同时，及时更换过滤棉和活性炭，确保各项污染防治设施稳定正常运行。

2.废水污染防治。项目实行“雨污分流、污污分流”。项目清洗用水使用储存桶收集后回用于调胶工序，不外排；蒸汽冷凝水一部分回用于调胶/胶砂用水，一部分经园区污水管网排入园区污水处理厂处理；建设和营运期生活污水依托园区化粪池预处后经园区污水管网排入园区污水处理厂处理；执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

3.噪声污染防治。合理安排施工时间，严禁夜间施工；合理安排施工顺序，将高噪音作业集中进行，缩短持续时间；选用低噪声设备，设置独立的气泵房，安装隔音罩、吸声材料、消声器和基础减振垫等治理措施；做好设备保养，保持设备运行良好；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.固体废物防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行，规范建设固体废物暂存间，建立健全固体废物管理台账。危险废物的收集、贮存、运输全过程严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行。施工期装修垃圾收集后按照建筑垃圾管理要求统一送相关部门处置，禁止乱堆乱弃；生活垃圾定点堆放，经建设单位统一收集后委托环卫部门清运处理。营运期废包装材料收集后定期外售综合利用；废油桶、废过滤棉、废活性炭、含油废抹布和手套、废润滑油、含胶废抹布和手套、废胶桶、废油墨桶，分类收集后密封暂存于危废间，定期交有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门处理。

5.土壤和地下水防治。按照“源头控制，分区防控”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。对场区进行分区防渗，简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区均应按相关技术规范要求落实防渗措施，特别是在危废间、配胶间、机修间等周边要进行严格的防渗处理，确保防渗性能达到要求，防范污染源对地下水、土壤环境的垂直下渗和地面漫流污染影响，避免污染地下水和土壤环境，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。

6.加强环境管理与环境风险防范。加强企业内部管理，制订突发环境风险应急预案并定期进行演练，严格落实环境风险防控和应急措施，定期巡检和维护各种设备设施；加强职工的安全教育和培训，增强安全防范意识，配备齐全的消防器材并严格防火管理，要有完善的安全消防措施。

- 7.总量控制。本项目主要污染物总量控制指标为：COD≤0.025t/a、氨氮≤0.005t/a、VOCs≤2.539t/a。氨氮、COD总量控制指标通过排污权交易获取，VOCs实行总量控制。

三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2025年10月 10 日