岳临环评〔2026〕5号

关于临湘市羽鑫农业发展有限公司家禽粪污资源化利用年产7500吨有机肥生产线建设项目环境影响报告表的批复

临湘市羽鑫农业发展有限公司：

你公司报送的《临湘市羽鑫农业发展有限公司家禽粪污资源化利用年产7500吨有机肥生产线建设项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 按照国家对畜禽粪污综合利用行业的相关产业政策及目前市场需求，你公司拟投资800万元（其中环保投资约70.5万元），在临湘市桃林镇骆坪村大屋组（现有厂区范围内），扩建年产7500吨有机肥生产线建设项目，主要产品为有机肥料。主要生产工艺包括投料、发酵、陈化、筛分和包装。主要建设内容为：依托现有工程1栋1F钢构空置厂房基础上建设1条有机肥生产线，依托现有鸡粪暂存区设置发酵线、改造分区设置1100㎡存化仓库、800㎡生产车间和1300㎡成品仓库等，新增发酵机、立式搅拌机、筛分机等主要生产设备；新建废气、固

- 废等环保工程；辅助工程、公用工程以及废水环保工程等依托现有；本项目以自产鸡粪和外购已破碎的秸秆为原料；原项目《年出栏商品蛋鸡14万羽建设项目》于2023年9月办理环境影响登记备案，2026年1月对危废管理内容进行完善并重新完成系统填报登记。

- 根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《关于临湘市羽鑫农业发展有限公司家禽粪污资源化利用年产7500吨有机肥生产线建设项目〈建设项目环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2026〕3号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：

（一）落实施工期各项污染防治和生态保护措施。采用先进的施工设备；合理安排作业时间、施工方式，减少厂房改造和设备安装等过程中产生的噪声影响；落实扬尘防治要求；加强对车辆运输、物料堆存等管理；设置车辆进出冲洗平台，合理收集回用施工废水；及时洒水降尘；选用低噪声施工设备；妥善收集处理装修产生的废弃材料及生活垃圾；防止噪声、施工废水、施工固体废弃物、扬尘等污染周边环境。

（二）强化营运期污染防治和风险管控工作。

1.废气污染防治。本项目废气为工艺粉尘和发酵臭气。工艺粉尘包括配料、筛分、成品包装粉尘，鸡粪不在厂区内储存，直接由密闭皮运机送至发酵设备，秸秆入厂前已经完成破碎处理，在厂区内采用皮运机直接输送至发酵设备；工艺粉尘通过密闭车间内抑尘及沉降后，定期清扫收集后回用生产，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；发酵臭气通过在发酵设备末端设置生物除臭设施净化后经15m排气筒（DA001）外排，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界陈化、筛分、包装等区域少量臭气通过定期喷洒生物除臭剂处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值要求。

2.废水污染防治。项目实行“雨污分流”，项目无生产废水外排；生活污水依托现有四格化粪池处理后用作农肥，不外排。

3.噪声污染防治。项目噪声源主要为搅拌机、筛分机、皮带运输机、空压机、包装设备、环保设施风机等生产设备。选用低噪声生产设备，做好隔声、吸声、减震等措施；对噪声较大的生产设备合理布局并采取减振、隔音、密闭等综合治理措施降低噪声污染影响；加强对作业人员的个体防护和设备维护；严格控制工作时间，合理安排机械作业时间；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.固体废物防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设一般固体废物暂存间和改造现有的危废暂存间，建立健全固体废物及危险废物管理台账。项目一般固废主要为收集尘和废包装袋，其中收集尘经密闭收集后返回发酵工序，废包装袋交由资源回收单位资源化利用；危险废物包括废矿物油桶及含油抹布等，规范暂存于危废暂存间内，委托资质单位进行处置。

5.土壤和地下水防治。按照“源头控制，分区防控”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。对场区进行分区防渗，简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区均应按相关技术规范要求落实防渗措施，确保防渗性能达到要求，防范污染源对地下水、土壤环境的垂直下渗和地面漫流污染影响，避免污染地下水和土壤环境，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。

6.加强环境管理与环境风险防范。建立健全的环保管理制度，设置专人管理；制订突发环境风险应急预案并定期进行演练，严格落实环境风险防控和应急措施，厂区南面雨水系统下游设置截断阻隔措施，定期巡检和维护各种设备设施；加强职工的安全教育和培训，增强安全防范意识，配备齐全的消防器材并严格防火管理，要有完善的安全消防措施。

三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2026年2月12日